采购项目清单一览表更正文件

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理智慧化吊装实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互黑板 | - 屏体 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度＞4400mm。 二、安全 1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 3.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。 2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置标配非扩展HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 3.智能交互黑板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。 5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 6.前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 7.智能交互黑板接口具备丝印中文标识。 8.Android系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元。 10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 11.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 12.智能交互黑板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计 13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。 14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 15.智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求 1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置，如声音、亮度、网络等。 2.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各≥15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 7.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 10.智能交互黑板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 五、内置电脑 1.CPU采用Intel-I5处理器。 2.内存：≥8G DDR4。 3.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 | 个 | 1 |
| 2 | 展台 | 1.镜头:光学像素:1600万清晰度:中心≥1800线、四周≥1400线分辨率:4624×3468/7fps幅面:A4对焦:自动变焦:10倍数字。 | 个 | 1 |
| 3 | 护眼灯 | 1.中心区域30cm内照度≥500lux，边缘区域30-50cm内照度≥250lux，光线明亮且均匀。 2.照度均匀度：≤3，确保桌面明暗差异小，减少眼睛频繁调节导致的疲劳 | 个 | 12 |
| 4 | 音响 | 1.无线咪小型化设计，方便使用，携带，保管。 2.自动搜频，可与每个教室的接收器自动组合。 3.自动锁频，同频无干扰，语音效果最佳。 4.使用锂电,一次充电可使用8小时以上。 5.音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全。 6.四路音频输入；2组有线麦克风输入；主机音量及高音、低音独立可调功能。 | 个 | 2 |
| 5 | 手持麦克风 | 1.数字无线麦。自动搜频，可与各个教室的功放自动对接，自动锁频无干扰，一次充电可使用6-10小时。 | 个 | 1 |
| 6 | 教师演示台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用≥13mm厚优抗理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 3.结构：全钢结构柜体，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控抽屉、键盘抽屉以及多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.桌体：采用≥1.0一级冷轧钢板成型，焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件。 7.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8.拉手：采用内嵌入式拉手。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |
| 7 | 教师椅 | 1.规格：≥500mm*460mm*850mm。 2.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。 3.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。 4.配有扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 把 | 1 |
| 二、学生实验区域 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥1200mm*600mm*780mm，新型铝塑结构。 2.结构组成：由台面，横梁及左右支撑钣金折弯一体成型，立柱，顶底支撑脚，可调高度的地脚、书包斗等组成。 ▲3.台面：采用≥20mm厚一体实芯实验室陶瓷板台面，耐酸、碱多种化学试剂，耐刮磨，耐摩擦。为了确保使用者的健康安全，台面板需通过第三方权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下（1)-(6）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）化学性能要求：参照GB/T 17657-2022等标准进行检验：对乙醇(99%)、盐酸(37%)、碳酸氢钠溶液、高锰酸钾(10%)、双氧水(3%)、甲基橙、硫酸铜(10%)、冰醋酸(90%)、氢氧化钠(40%)、氨水(28%)等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果≥4级； （2）物理性能：依据GB/T 4100-2015等标准检验，台面破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.5；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性5级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量/（mg/dm²）、镉溶出量/(mg/dm²)检测结果＜0.01。 （3）放射性内照射指数、外照射指数检测≤0.6。符合GB/T 44309-2024等标准指标要求。 （4）静摩擦系数（干法）依据GB/T 4100-2015等标准进行检测，检测结果≥0.67。 （5）台面光泽度：参照GB/T 13891-2008等检测标准进行检测，检测结果≥14。 （6）负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020等标准要求，24h负离子发生量≥600个/cm3；承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008等标准进行检测，检测结果为≥126；A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为A1级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 4.后横梁及挡水线：采用78x12mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝型材拉伸成型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.钣金框架采用壁厚≥2.0mm的30x20mm(±2mm)长方形钢管折弯一体成型，材料表面经过防腐氧化处理和黑色纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重。 6.立柱：采用标准椭圆管，长度≥100mm，宽度≥50mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝材，为增加强度，立柱壁上拥有两个螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 7.支撑脚：实验台顶脚和底脚铝压铸一次成型，实验台地脚≥546mm*64mm*91mm，采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 8.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的工程塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 9.书包斗，尺寸≥480mm*330mm*154mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 | 张 | 24 |
| 2 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 | 只 | 48 |
| 三、智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制箱 | 1.整体尺寸（长×宽×高）：850mm*400mm*220mm(±5mm)；箱体为≥1.2mmSPCC冷轧钢板制作而成，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，上端为电气设备安装层，下端为控制操作显示系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P小型断路器一组。 4.控制箱带一启动按钮开关和一急停开关。 ▲5.智能控制箱参照GB/T 2423.17-2024《环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》；GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》；GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）通过耐盐浴检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；附着力要求不低于2级；冲击强度（冲击高度至少400mm）产品无剥落、无裂纹、无皱纹；耐盐雾（至少24h）表面无锈蚀。 （2）低温试验：器具在试验箱内保持-20℃持续放置≥5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h；高温试验：器具在试验箱内保持+40℃持续放置≥5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h，以上试验后，器具均能正常工作； （3）接地电阻对由电网电源供电的设备,如果受试电路的保护电流额定值小于或等于25A,试验电流为200%的保护电流额定值,试验的持续时间为2min。如果保护电流额定值不超过25A,则由电压降计算得到的保护连接系统的电阻不得超过0.1，评价结果为合格。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制显示装置 | 规格：≥10寸高分辨率显示装置，集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室高压及0-24V低压进行单独或分组控制。 3.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 4.通风控制系统：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 5.供排水控制系统：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 |
| 3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制：对全室电压进行单独或分组控制。 3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度探测系统 | 1.系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 1 |
| 四、顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装内部主体结构 | 1.规格（长×宽×高）：≥1340mm*550mm*170mm。 2.承重骨架整体采用≥1.5mm冷轧钢板，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。动力轴采用SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ▲3.吊装内部主体结构需满足或优于以下要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）：通过邻苯二甲酸酯检测（至少包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP），检测结果均为未检出或≤0.1%；通过可迁移元素检测（至少包括：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg） | 组 | 7 |
| 2 | 智能吊装箱体 | 1.规格（长×宽×高）：≥1680mm*620mm*246mm。 2.整体外腔体采用新型SMC复合材料制作，经高温模压工艺成型。具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工艺采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 7 |
| 3 | 吊装吊架 | 1.规格（长×宽×高）：≥450mm*390mm*110mm。 2.采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 组 | 14 |
| 4 | 吊装系统摇臂装置 | - 1.规格（长×宽×高）：≥900mm*220mm*80mm。 2.动力选用了超静音安全低压24V电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，铝合金挤压成型，摇臂连接座采用铝合金模具压铸加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲3.吊装系统摇臂装置参照GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）硬度无塑性变形无内聚破坏； （2）产品通过观性能检测，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位，焊接处无夹渣、无气孔、无焊瘤、无焊丝头、无咬边、无飞溅，焊接处表面波纹均匀；喷漆（塑）涂层无漏喷、无锈蚀、无脱色、无掉色等，光滑均匀，色泽一致，无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆等； （3）通过中性盐雾试验至少400h，外观评级、保护评级检测结果达到10级 | 组 | 13 |
| 5 | 智能学生终端 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 0-24V： 1.教师主控型，学生接收老师输送的设定电源电压。 2.学生电源采用PC亮光薄膜面板，触摸式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，采用≥2.0寸显示装置显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～12V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 5.485模块：采用485网络模块接口。 | 组 | 13 |
| 6 | 数据输出分析模块 | 1.舱体一侧居中位置配备7英寸（偏差±5%）彩色显示装置，实时显示功能工作状态； | 组 | 7 |
| 7 | 急停装置 | 1.铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 13 |
| 8 | 吊装通信系统 | 1.BVΦ2.5mm²，长度≥35米，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |
| 9 | 安装支架 | 1.采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 1 |
| 10 | 系统调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2.系统结构调试。 3.系统控制调试。 4.供电系统调试。 5.照明系统调试。 | 套 | 1 |
| 11 | 系统安装辅件 | 1.采用双钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接等。 | 项 | 1 |
| 二、物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2.尺寸（长×宽×高）：≥2400mm*600mm*780mm。 3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。 4.台面与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 5.前横梁采用≥45mm*30mm，壁厚≥1.6mm的铝型材，有加强抗变形的凹槽。 6.后横梁采用≥45mm*30mm，壁厚≥1.6mm的铝型材，造型截面为后端连续相切弧形。 7.实验桌立柱：采用≥110mm*50mm，壁厚≥1.8mm的铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 8.实验桌顶脚：≥545mm*72mm*100mm，采用≥2.5mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 9.实验桌地脚：≥510mm*64mm*91mm，采用≥2.5mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚成型为”工”字型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 10.拉杆≥100*10mm采用铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，安装简单，稳定性强。 11.书包斗（长×宽×高）：≥480mm*290mm*175mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 ▲12.准备台参照GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》；GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》等检测标准，需满足以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）力学性能通过以下检测：水平静载荷试验：力≥600N，加载≥10次；主台面垂直静载荷试验：力≥2000N，加载≥10次；跌落试验：高度≥150mm，加载≥10次；水平冲击稳定性试验：质量≥50kg，高度≥40mm，试验后产品无倾翻；垂直加载稳定性试验：力≥1000N，试验后产品无倾翻； （2）通过家具涂层可迁移元素检测（至少包括：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg）； （3）通过苯并[a]芘检测，检测结果为未检出。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生操作终端 | 采用防尘盒安装在实验台面上或书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面。箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关。学生控制面板使用ABS材料加贴膜。 技术指标： 1.交流输出多功能五孔插座； 2.配有高压电源保险管：≥2A； 3.配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 | 个 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 加厚款，总重量不得低于140斤，并且上部柜和下部柜要用4个加强螺丝连接成整体，不得分开，多个药品柜并到一块柜门可以同时打开到90度以上。 1.尺寸（长×宽×高）≥1000mm×500mm×2000mm。 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3.柜体： 3.1.榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 3.2.上部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 3.3.下部为ABS工程塑料对开门，不透明，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.底座高≥80mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 ▲5.仪器柜依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（4)项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1)耐老化性（≥500h）检测：冲击强度的保持率≥81%，外观颜色变色评级≥4级； （2)冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，检测结果为合格； （3)通过邻苯二甲酸酯检测（至少包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP），检测结果均为未检出或≤0.1%； （4)重金属含量检测：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。 | 个 | 12 |
| 4 | 护眼灯 | 1.中心区域30cm内照度≥500lux，边缘区域30-50cm内照度≥250lux，光线明亮且均匀。 2.照度均匀度：≤3，确保桌面明暗差异小，减少眼睛频繁调节导致的疲劳。 | 个 | 4 |
| 5 | 系统辅材 | 1.线管材质采用UPVC国标管，线管直径≥φ20mm；BV2.5mm²做为支电线源。 2.线管及电线源需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 1 |
| 三、物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 1.函数型，滑盖式。 2.10+2位科学计算器，独立存储器功能240种计算功能。普通四则9个变量，随机数的产生统计运算回归运算，可滑动保护盖。 3.分数运算，常用对数/自然对数计算，标准偏差，阶乘、排列、组合运算坐标转换，角度、弧度、百分度的角度转换数据编辑，三角函数反三角函数计算多步重现功能。 4.双行显示连续计算功能，适用于人教版和高教版ANS(最终答案存储器)功能。 5.计算器外形尺寸≥155mm×80mm。 | 个 | 13 |
| 2 | 钢制黑板 | 1.≥900mm×600mm，双面。 | 块 | 1 |
| 3 | 打孔器 | 1.产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成。 2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利。 3.空管与手柄焊接牢固，使用中不脱柄。 4.仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 1 |
| 4 | 直联泵 | 1.单相，有防回油功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 抽气盘 | 1.直径≥180mm，附钟罩，塑料罩。 | 套 | 1 |
| 6 | 仪器车 | 1.产品结构：整体采用钢管做车架，有两层托盘，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。 2.尺寸：≥(长)600mm×(宽)400mm×(高)800mm，车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 3.每层托盘有防振结构。 4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 辆 | 1 |
| 7 | 充磁器 | 1.主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 2.对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 3.绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
| 8 | 透明盛液筒 | 1.外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm。 2.口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象。 3.标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。 4.材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 2 |
| 9 | 物理支架 | 1.三角型底座中心设有≥Φ12 1孔是立杆插孔。 2.立杆:甲Φ12长≥700mm;乙Φ12长≥500mm，甲乙两杆可以螺接使用，也可单一使用。 3.十字夹共有2只，夹口可水平夹持。 4.烧瓶夹:夹子的张口≥35mm，夹内并粘有软垫用夹持试管烧瓶等器皿。 5.万向夹:采用球形转向定位，可以将夹持器具固定在施转120°内的任意一个位置上。 6.台边夹:为支架附件，并可以单独使用，也可固定夹持一般物件。 7.铁环:可以悬放烧杯和其他器皿。 8.吊钩共有4只组成。吊钩可以悬挂≤1Kg的物件可以自由转动方向。 9.吊钩杆:为≥Φ12x200mm的金属杆，是悬挂吊钩的支杆。 10.绝缘杆:由≥Φ12x200mm尼龙棒和≥12x200mm金属杆螺接而成。绝缘良好，用于电学实验。 | 套 | 1 |
| 10 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2.方座支架的底座尺寸为≥210×135mm，立杆直径为≥Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4.立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 49 |
| 11 | 多功能实验支架 | 1.大理石底座，设有两个≥φ8mm立杆插孔其中配立杆两根，横杆一根。 2.十字架共配4只，夹口可水平夹持，连接短杆。 3.烧瓶夹、烧杯夹、坩埚钳、万能夹、滴定夹，用来夹持试管、烧瓶等玻璃器皿。 4.大小铁环，可以悬放烧杯和其它器具。 | 套 | 2 |
| 12 | 升降台 | 1.不锈钢，升降范围≥150mm，载荷≥10kg，≥150mm*150mm | 台 | 2 |
| 13 | 高中学生电源 | 1.交流：2V～16V/3A，每2V一档。 2.直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 24 |
| 14 | 高中教学电源 | 1.交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A。 2.直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A。 3.40A、8s自动关断。 | 台 | 1 |
| 15 | 调压变压器 | - 2kVA。 | 台 | 1 |
| 16 | 感应圈 | 1.产品由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器外形尺寸约266mm×147mm×188mm。 2.高压脉冲电压：5KV～50KV连续可调。 3.放电火花距离：5mm～50mm。 4.高压连续工作时间：≤15分钟。 5.仪器供电电源：AC220V±22V/50HZ，消耗功率≤120W。 | 台 | 1 |
| 17 | 电子起电机 | 1.输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流≤500µA。 | 台 | 1 |
| 18 | 游标卡尺 | - ≥150mm，≥0.02mm。 | 把 | 24 |
| 19 | 外径千分尺 | - 0mm～25mm，0.01mm。 | 只 | 24 |
| 20 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不少于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 1 |
| 21 | 托盘天平 | 1.最大称量500g，分度值0.5 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不少于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 24 |
| 22 | 电子天平 | 1.≥1000g，≥0.1g。 | 台 | 1 |
| 23 | 金属钩码 | - 50g×4，200g×2。 | 套 | 24 |
| 24 | 金属槽码 | - 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 24 |
| 25 | 电子停表 | 1.≥0.1s。 2.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。 3.液晶显示，应带有简易计时、时间显示，带暂停按钮等功能且防震。 4.外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装。 | 块 | 24 |
| 26 | 电火花计时器 | 1.单频率：0.02s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA。 | 个 | 24 |
| 27 | 数字计时器(存储型) | 1.四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间≥二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。 | 台 | 1 |
| 28 | 频闪光源 | - 25Hz，50Hz，100Hz。 | 台 | 1 |
| 29 | 温度计 | 1.红液。 2.全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 50 |
| 30 | 数字测温计 | 1.集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃。 | 个 | 1 |
| 31 | 寒暑表 | 1.示值范围：摄氏-10℃～50℃；华氏-20℉～120℉。 2.温度准确度：±1℃。 3.最小分度值：1℃。 4.刻度板尺寸：≥220mm×50mm×10mm；温度表应竖直固定在刻度板上。 5.衬板平整光洁，无污迹；寒暑表刻度线清晰，无断线无污迹。 | 只 | 1 |
| 32 | 条形盒测力计 | 量程：0～5N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 3.最小刻度：0.1N。 4.金属表面防锈处理。 | 个 | 50 |
| 33 | 条形盒测力计 | 量程：0～2.5N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 3.最小刻度：0.05N。 4.金属表面防锈处理。 | 个 | 24 |
| 34 | 圆盘测力计 | 1.10N，圆盘指针式。 2.产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。 3.表面直径约200mm，分度值1N。 | 个 | 2 |
| 35 | 高中数字演示电表 | 1.直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，≥5cm。 | 只 | 1 |
| 36 | 直流电流表 | - 2.5级，0.6A，3A。 | 只 | 24 |
| 37 | 直流电压表 | - 2.5级，3V，15V。 | 只 | 24 |
| 38 | 灵敏电流计 | - ±300μA。 | 只 | 24 |
| 39 | 多用电表 | 1.指针式，不低于2.5级。 | 只 | 24 |
| 40 | 多用电表 | 1.数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 |
| 41 | 演示电流电压表 | 一、高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。 共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。 二、主要规格及技术参数： 1.测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V。 2.基本误差：±2.5%。 3.阻尼时间：≤6S。 4.重量：约1Kg，规格≥300mm×270mm×115mm。准确度等级：2.5级。 | 台 | 1 |
| 42 | 演示微电流电阻表 | 一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。 二、主要规格及技术参数： 1.DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA。 2.DCV：0-1-2、5-5-10-25-50-100-150-250V。 3.DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）。 4.灵敏度：DCV：5kΩ/V。 5.基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%。 6.重量：1kg。 7.测电流：直流微电流微安级。 8.测电压：直流电压测量。 9.测电阻：分辩率0.1Ω。 10.精度：0.5级,三位半数码显示。 | 台 | 1 |
| 43 | 教学示波器 | 1.DC 5MHz，扫描范围:10Hz~100kHz。 | 台 | 1 |
| 44 | 微电流放大器 | 1.多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 | 台 | 3 |
| 45 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 1.可测温度及湿度。 2.直径约128mm。 3.温度可测-30°C~50°C，湿度可测10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |
| 46 | 空盒气压表 | 多膜盒。 1.产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。 2.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。 3.外形尺寸：直径约150mm，高约80mm。 4.全透明外壳。 | 台 | 1 |
| 47 | 量角器(圆等分器) | 1.半圆直径≥190mm。 | 个 | 25 |
| 48 | 惯性演示器 | 1.本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。 2.壳体为塑料制品，尺寸为：≥158mm*76mm*75mm。 3.红色启动键为塑料制品，按键直径为≥13mm，滑杆长≥53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度≥3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。 4.拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。 5.金属球直径≥20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 |
| 49 | 摩擦计 | 1.由木制摩擦板和摩擦块组成。 2.摩擦板外形尺寸≥500mm×44mm×8mm。 3.摩擦块外形尺寸≥100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 25 |
| 50 | 螺旋弹簧组 | 1.由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。 2.3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 3.2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。 | 组 | 2 |
| 51 | 摩擦力演示器 | 1.产品组成 摩擦力实验器由金属底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料（三种不同材料，即砂纸、棉布、塑料片)、控制器(带匀速电机、调速开关、香蕉插头)、定滑轮、测力计(2、5N)、测力计支架、绳子、钩码(50gx2)等组成。 2.产品规格： 金属底板尺寸：≥1000mm*100mm*18mm，金属板。 摩擦板尺寸：≥800mm*90mm*18mm，松木板。 摩擦块尺寸：≥110mm*50mm*50mm，共两块，四面平面分别为木面、砂纸面、棉布面、塑料片面；其余面为钩码槽。 电机控制器：集成在金属底板上，采用冷轧钢板折弯静电喷塑，指示文字uv喷绘。配有：PWM直流电机调速器，2A电流，带自恢复保险，6V40转减速电机，定制输出轮，拨动式电源开关，香蕉插头。 测力计支架：面板采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸≥120mm*350mm，指示文字uv喷绘，配有定制滑轮，光滑无摩擦，配有2、5N测力计。 其他配件：绳子，钩码（50g*2）。 | 台 | 1 |
| 52 | 电能表原理说明器 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 演示电能表原理，带有图示，e27螺口灯座、开关、二孔插座 2.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 53 | 热敏电阻及应用演示器 | 1.产品规格：≥645*470*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.演示热敏电阻的工作原理。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 54 | 光敏电阻及应用演示器 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.演示光敏电阻的工作原理。 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 55 | 曲线运动条件实验器 | 1.产品规格：≥645*445*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长约200mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 56 | 电容器充放电演示器 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.演示电容器充放电的实验现象。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 57 | 微小形变演示器 | 1.利用光杠杆原理。 | 套 | 1 |
| 58 | 力的合成分解演示器 | 1.仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。 2.仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。 3.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径≥270mm。 4.主杆为金属制品，直径≥12mm,长≥400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 59 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 1.每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。 | 套 | 24 |
| 60 | 高中静力学演示教具 | 1.结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:≥360mm×240mm,≥96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：≥Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：≥Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：≥Φ60mm，塑料大滑轮：≥Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。 2.完成演示实验：≥47个。 3.演示实验可见距离：＞5m。 4.定量实验误差：＜8%。 5.测力计示值误差和回零误差：≤1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：≤2个分度。 | 套 | 1 |
| 61 | 高中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：≥540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 2.完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 1 |
| 62 | 滚摆 | 1.滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 2 |
| 63 | 离心轨道 | 1.有捕球网。 | 套 | 2 |
| 64 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 1.外形尺寸：≥478mm×238mm×113mm。 2.机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。 3.主动轮直径为≥240mm,从动轮直径为≥39mm。 4.主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 5.各部件作防锈处理。 | 台 | 1 |
| 65 | 电动离心转台 | 1.可调速。 | 台 | 1 |
| 66 | 毛钱管(牛顿管) | 1.带释放装置。 | 套 | 1 |
| 67 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品规格：≥1150mm*130mm*30mm。 主要材质：氧化黑铝制底座、镀锌板、塑料、不锈钢铁球 1.产品由基座、斜面轨道、斜面调节背板、护球器、高度标尺（UV喷绘在背板上）、不锈钢球、支脚和调平支架等组成。 2.轨道长度为≥1200mm。 3.基座为铝制，长≥1150mm。 4.背板采用≥1.2mm镀锌板喷塑，上有UV打印原理说明以及高度标尺。 5.演示静止的小球沿一个斜面滚下，将滚上另一个斜面;如果没有摩擦，小球将上升到原来释放的高度，减小第二个斜面的倾角，小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;继续减小第二个斜面的倾角，最后使它成水平面，小球会沿水平面做持续的匀速运动。 | 套 | 1 |
| 68 | 运动合成分解演示器 | 1.可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。 | 套 | 1 |
| 69 | 演示轨道小车 | 1.利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离≥900mm。 | 套 | 1 |
| 70 | 轨道小车 | 1.车拖纸带打点式，打点有效距离≥600mm。 | 套 | 24 |
| 71 | 演示斜面小车 | 1.≥1200mm。 | 套 | 1 |
| 72 | 气垫导轨 | 1.≥1200mm。 | 台 | 24 |
| 73 | 小型气源 | 1.气压≥5kPa，低噪声。 | 台 | 24 |
| 74 | 自由落体实验仪 | 1.供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律。 2.主体高度：≥1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 24 |
| 75 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。 1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长≥900mm和≥850mm，轨道两内尺寸：≥49mm，并装有调平装置。 3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 5.滑轮为塑料，外径≥28mm。 | 套 | 1 |
| 76 | 反冲运动演示器 | 1.有两种以上表现形式。 | 套 | 1 |
| 77 | 超重失重演示器 | 1.记忆式。 | 个 | 1 |
| 78 | 动能势能演示器 | 1.半定量实验。 | 台 | 1 |
| 79 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 1.主体采用塑料注塑成型。 2.释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。 3.撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。 4.钢球≥Φ19mm。 | 个 | 1 |
| 80 | 平抛运动实验器 | 1.产品材质：钢制喷塑； 2.产品尺寸：仪器高≥36cm，背板宽为≥25cm。 3.产品配件：金属小球，玻璃球、铜线坠，尼龙线各一。 | 套 | 24 |
| 81 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。 1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸≥325mm×240mm×1mm，底座尺寸≥250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 2.钢球和玻璃球直径为≥16mm； 3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 24 |
| 82 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 1.机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径约130mm。 2.变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差≤0.5%。 3.大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：≥Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：≥Φ40×12mm； 4.悬壁采用厚度为≥1mm的金属板制作，悬壁宽度≥45mm。 5.示力标尺总长为≥50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽≥5mm；压杆采用厚度≥1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径≥26mm的塑料筒，长≥95mm；弹簧为≥Φ30mm×70mm的压簧，采用≥Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：≥15；钢球与铝球直径均为≥28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。 6.仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸：≥460mm×200mm×330mm。 | 台 | 1 |
| 83 | 凹凸桥演示器 | 1.结构：由两根平行凹凸轨，支架，钢球和轨道间隙调节器组成，用于演示运动物体分别在凹凸桥上所受的力。 2.钢球直径Φ20mm，整体塑料制。 | 套 | 1 |
| 84 | 动量传递演示器(碰撞球) | - 1.≥5球。 | 套 | 1 |
| 85 | 音叉 | 1.产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。 2.音叉频率为≥256Hz。 3.音叉用钢制成，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬。 4.频率误差F256≤0.3Hz（20℃时）。 5.音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.0μm，内侧面Ra最大允许值2.0μm。 6.共鸣箱木材应经干燥处理，箱体无节疤和裂痕；共鸣箱的插座与音叉柄配合紧密，连接牢固，音叉柄插入后无动摇现象。 7.音叉槌用橡胶制造，球径≥30mm，杆为木制，杆长≥120mm。 | 套 | 1 |
| 86 | 音叉 | 1.产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。 2.音叉频率为≥512Hz。 3.音叉用钢制成，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬。 4.频率误差F256≤0.3Hz（20℃时）。 5.音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.0μm，内侧面Ra最大允许值2.0μm。 6.共鸣箱木材应经干燥处理，箱体无节疤和裂痕；共鸣箱的插座与音叉柄配合紧密，连接牢固，音叉柄插入后无动摇现象。 7.音叉槌用橡胶制造，球径≥30mm，杆为木制，杆长≥120mm。 | 套 | 1 |
| 87 | 单摆组 | 1.≥5个摆球。 2.钢球≥3个，直径分别为≥19mm一个，Φ12mm≥2个。 3.塑料球≥2个，直径分别为≥26mm一个，Φ20mm≥1个。 4.全部带线，线长≥1.2m。 5.塑料盒包装，尺寸：≥85mm×55mm×33mm。 | 组 | 25 |
| 88 | 纸盆扬声器 | 1.直径≥200mm，8Ω。 | 台 | 1 |
| 89 | 玻棒(附丝绸) | 1.玻棒(附丝绸)或有机玻棒(附丝绸)，教师用。 | 对 | 1 |
| 90 | 胶棒(附毛皮) | 1.胶棒(附毛皮)或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 | 对 | 1 |
| 91 | 箔片验电器 | 1.检验物体是否带电，正电还是负电，教师用。 | 对 | 1 |
| 92 | 箔片验电器 | 1.检验物体是否带电，正电还是负电，学生用。 | 对 | 25 |
| 93 | 指针验电器 | 1.带法拉第圆筒。 | 对 | 1 |
| 94 | 感应起电机 | 1.环境温度：-10~40℃。 2.起电盘直径：≥235mm。 3.放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 4.本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 |
| 95 | 枕形导体 | 1.用于演示静电感应和感应起电。 2.结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。 3.支杆为有机玻璃≥Φ12mm，高≥110mm；底座≥Φ85mm，高约13mm。 | 副 | 1 |
| 96 | 小灯座 | 1.螺旋灯座。底座塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm,工作电压≥36V,工作电流≥2.5A。 | 个 | 100 |
| 97 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 50 |
| 98 | 滑动变阻器 | - 1.20Ω，2A。 | 个 | 24 |
| 99 | 滑动变阻器 | - 1.50Ω，1.5A。 | 个 | 24 |
| 100 | 滑动变阻器 | - 1.200Ω，1.25A。 | 个 | 1 |
| 101 | 演示线路实验板 | 1.高中演示组。包括单刀开关、单刀双掷开关，电池盒座、指示灯、线绕电阻、金属膜电阻、电位器、整流二极管、锗二极管、三极管、可变电容器、金属膜电容器、苯烯电容器、电解电容器、线圈连磁棒、电感、A表符号、V表符号、空位、扬声器、功放板、发光二极管、接线柱座、线路板、三角板、压紧螺杆、压钩杆、压杆、吊环、开口销钉、小接插座、电珠。 | 套 | 1 |
| 102 | 焦耳定律演示器 | - 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.液体式焦耳定律，同一产品上数字温度计误差≤±0.5℃，透明贮液筒3个，底座3个，电阻圈4个，配有香蕉插头导线若干。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 ▲5.为保证产品质量要求：性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求，检测结果为合格。（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 103 | 保险丝作用演示器 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 3.保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm；绝缘实验导线3 A，长度≥290 mm；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W≥4个，12 V、10 W≥2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5 min，然后将负载短路，保持5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000 V，二次绕组与保护接地线不连通，配有金属外壳保险丝作用演示器专用电源，最大可输出12V120W，通过香蕉插头连接演示器。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 ▲5.为保证产品质量要求：性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求，检测结果为合格。（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 104 | 范氏起电机 | 1.由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。 2。蓄电球≥Φ200mm，放电球的≥Φ60mm，火花距离≥50mm。 | 台 | 1 |
| 105 | 球形导体 | 1.球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。 2.球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆≥Φ10mm，底座底径约100mm。 | 个 | 1 |
| 106 | 验电器连接杆 | 1.产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。 2.绝缘手柄采用直径≥Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥130mm；连接杆采用直径≥Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 107 | 移电球(验电球) | 1.产品由绝缘手柄及金属球构成。 2.绝缘手柄采用≥Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。 3.金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 |
| 108 | 验电羽 | 1.产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。 2.底座采用工程塑料制作，尺寸为≥Φ69mm×12mm；支架采用≥Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度≥100mm；丝线固定卡采用厚度为≥0.5mm金属板成型，固定卡≥Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数≥45根，丝线下垂长度≥50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 |
| 109 | 验电幡 | 1.产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。 2.铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：≥200目/吋，铜丝网尺寸为≥360×105mm；红丝线≥Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用≥Φ5mm铜管制作，长度≥160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径≥Φ40mm，高度≥28mm。 3.将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 1 |
| 110 | 尖形布电器 | 1.尖形布电器供静电实验中，演示处于静电平衡状态的导体上的电荷的分布。 2.尖形布电器由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成。 3.主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成。 4.塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm。 | 个 | 1 |
| 111 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。 1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理； 2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 1 |
| 112 | 静电实验箱 | 1.避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。 | 套 | 1 |
| 113 | 金属网罩 | 1.产品由金属球、金属杆、固定螺丝、金属链、金属网罩、绝缘底盘、底座等组成。演示在静电平衡时，导体内部的电场强度等始零。 | 个 | 1 |
| 114 | 电荷间作用力演示器 | 1.本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。 2.导体球≥Φ83mm，轻质导电球≥Φ30mm。 3.绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 |
| 115 | 库仑定律演示器 | 1.仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 2.仪器通过静电电荷量分配，可说明库仑定律中两点电荷间的作用力与它们所带电量成正比，与它们之间距离的平方成反比。 | 台 | 1 |
| 116 | 电场线演示器 | 1.产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 2.演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好。 | 套 | 2 |
| 117 | 电势演示仪 | 1.电势、电势差、等势面。 | 套 | 1 |
| 118 | 等势线描绘实验器 | 1.导电玻璃型。 | 套 | 25 |
| 119 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 1.铝板和绝缘板直径应相同，直径≥220mm，厚≥1mm。 2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径≥15mm，长≥115mm。 3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径≥12mm、长≥70mm。 4.底脚为大半圆形，直径≥90mm，内有配重。 | 套 | 1 |
| 120 | 常用电容器示教板 | 1.电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 | 套 | 1 |
| 121 | 常用电阻器示教板 | 1.定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。 | 套 | 1 |
| 122 | 条形磁铁 | 1.≥180mm。有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 对 | 24 |
| 123 | 蹄形磁铁 | 1.蹄型，≥100mm，有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 个 | 24 |
| 124 | 磁感线演示器 | 1.条形、蹄形。 | 套 | 1 |
| 125 | 立体磁感线演示器 | 1.永磁、电磁场。 | 套 | 1 |
| 126 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 1.塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针≥576个，外形尺寸为≥250mm×250mm。 2.小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 3.脚为塑料，高为≥12mm。 | 套 | 1 |
| 127 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 1.底座尺寸分别为：≥178mm×138mm×38mm一块和≥140mm×88mm×38mm地二块。 2.方线圈（≥60×60mm),圆线圈（≥Φ35mm），螺线管（≥Φ55mm）采用铜线。 | 套 | 2 |
| 128 | 菱形小磁针 | 1.≥16支，磁针≥28mm×8mm，座≥Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT。 | 套 | 2 |
| 129 | 翼形磁针 | 1.每组包含翼形磁针≥2支，磁针体尺寸≥142×8mm。 2.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁≥9mT。 4.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差≤5º。 7.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 | 对 | 5 |
| 130 | 演示原副线圈 | 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 2.原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度≥63mm。 3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度≥67mm。 4.铁芯：≥Φ12mm；长度80mm。 5.线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 131 | 原副线圈 | 1.原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2.原线圈骨架：圆筒内径≥11mm；圆筒外径≥15mm；绕线宽度≥57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径≥24mm；圆筒外径≥30mm；绕线宽度≥50mm。 4.铁芯：≥Φ10mm；长度≥77mm。 5.原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 24 |
| 132 | 演示电磁继电器 | 1.演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。 2.电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流≤48mA。 3.金属表面电镀处理。 | 个 | 1 |
| 133 | 左右手定则演示器 | 1.左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2.底座用非金属材料制成。 3.撑杆长约250mm,与底座装接牢固。 4.悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，其上装有红、黑两只接线柱。 5.方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形其上有绕线槽，线圈引线采用导线截面积≤0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。 | 个 | 24 |
| 134 | 手摇交直流发电机 | 1.本产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成。 2.底座整体为塑料，表面光洁、平整，灯座采用工程塑料制作，灯座插口为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，电枢转轴由圆钢制作，转子线圈采用高强度漆包线平绕组成；电刷采用锡青铜片制作，集流环为铜质；皮带为橡胶皮带；产品另配有小灯珠两只。 3.仪器主要技术参数：输出端电压：在转子速度为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V/0.3A小灯泡，负载电压≥5V。两个电刷放在集流环两端时，输出为交流电，放在集流环中间时，输出为直流电。 | 个 | 1 |
| 135 | 阴极射线管 | 1.磁效应管。 | 个 | 1 |
| 136 | 阴极射线管 | 1.示直进管。 | 支 | 1 |
| 137 | 阴极射线管 | 1.机械效应管。 | 支 | 1 |
| 138 | 阴极射线管 | 1.静电偏转管。 | 支 | 1 |
| 139 | 强磁针 | 1.高磁能积磁体。 | 个 | 2 |
| 140 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1.产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。 2.工作条件：电源220V、50Hz。 3.两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径≥4mm，长≥380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。 4.电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作≥15次。 5.连接板为塑料注塑成型，尺寸：≥190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。 6.主机外壳采用塑料注塑成型。 7.尺寸：≥200mm*166mm*510mm。 | 套 | 1 |
| 141 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。 1.仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（≥2个）、直导线（≥150mm铜管、≥50mm铜管）、连接线（≥2条）、细砂皮组成。 2.底座上有一透明PVC≥145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：≥270mm×185mm×20mm。 3.勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：≥55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 |
| 142 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。 1.演示板外形尺寸≥460mm×320mm。 2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用≥2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。 3.原理图线清晰，正确，无断线等现象。 4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 |
| 143 | 楞次定律演示器 | 1.开口环、闭口环。 | 套 | 1 |
| 144 | 电磁阻尼演示器 | 1.本仪器有一根开有观察窗口的铝管，一个永磁圆柱体和一个同样大小的塑料圆柱体组成。 | 套 | 1 |
| 145 | 离心机械模型 | 1.节速器、干燥器、分离器。 | 套 | 1 |
| 146 | 量筒 | 1.标称容量：10mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 147 | 量筒 | 1.标称容量：50mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 148 | 量筒 | 1.标称容量：100mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 |
| 149 | 量杯 | 1.标称容量：250mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量杯放在平台上，不应摇晃。 5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 150 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制； 2.规格：≥φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象； 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 30 |
| 151 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制； 2.规格：≥φ32mm×200mm，厚薄均匀，不得有刺手现象； 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 30 |
| 152 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制； 2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3.放在平台上不应旋转或摇晃； 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 30 |
| 153 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 |
| 154 | 木工锤 | 1.供学生敲击物体的手动工具； 2.材质：钢，重≥0.25kg； 3.锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。 4.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀。 5.榔头装柄后不得松动摇头。 | 个 | 1 |
| 155 | 刨 | 1.把手为铁质，中间钢制，长度为280mm（±5%）。 | 个 | 1 |
| 156 | 斧 | 1.整体为钢制，长度约为300mm（±5%），重量约1kg。 | 个 | 1 |
| 157 | 钢手锯 | 1.碳钢制品，电镀。 | 个 | 1 |
| 158 | 剥线钳 | 1.材质：高碳钢，塑胶手柄。 2.剥线范围：0.9～5.5mm。 3.长≥165mm，中间带弹簧。 | 个 | 1 |
| 159 | 钢丝钳 | 1.材质：钢制，把手附有橡胶套。 2.规格：长度≥250mm。 | 个 | 1 |
| 160 | 手锤 | 1.供学生敲击物体的手动工具。 2.规格：中号，木制手柄。长度≥280mm。 3.锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。 4.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀。 | 个 | 1 |
| 161 | 錾子 | 1.产品整体长度≥250mm,带手柄。 | 个 | 1 |
| 162 | 锉刀(平板) | 1.工业用锉刀。 2.整体长度≥250mm,手柄为塑料制。 | 个 | 1 |
| 163 | 三角锉刀 | 1.工业用三角锉刀。 2.整体长度≥250mm,手柄为塑料制。 | 个 | 1 |
| 164 | 什锦锉 | 1.工业用什锦锉，材质为铁制品。 | 个 | 1 |
| 165 | 活扳手 | 1.材质：中碳钢。 2.规格：150mm或250mm。 | 个 | 2 |
| 166 | 手剪 | 1.钳工工具，剪铁皮、铜片。 | 个 | 1 |
| 167 | 直角尺 | 1.钳工工具。 | 个 | 1 |
| 168 | 工作服 | 防酸碱。 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 1.外观无破损、斑点、污物等缺陷。 2.应做工精细，穿着方便书、舒适。 3.所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 6 |
| 169 | 护目镜 | 1.防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％。 | 个 | 50 |
| 170 | 护目镜 | 1.塑料制，聚碳酸脂镜片。 | 个 | 50 |
| 171 | 手套 | 1.棉纱线。 | 双 | 50 |
| 172 | 家庭电路示教板 | 1.产品规格：≥845mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 3.配电部分：配电部分：三线10A插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（1.0级，40A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个E27LED螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、配有有声光控开关。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0、5mm2）火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 173 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：圆底，长颈，500mm。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 5 |
| 174 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：平底，长颈，250mL。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 5 |
| 175 | 漏斗 | 1.规格：≥90mm。 2.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。 | 个 | 5 |
| 176 | 平底管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：≥φ12mm×150mm。 | 支 | 2 |
| 177 | T形管 | 1.高硼硅玻璃材质。 2.规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 3.灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 个 | 5 |
| 178 | 可密封长玻璃管 | 1.内径≥10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 2 |
| 179 | 镊子 | 1.镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度≥9mm，镊子的长度为125±5mm。 2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 支 | 5 |
| 180 | 学生实验纸材 | 1.打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。 | 套 | 25 |
| 181 | 测电笔 | 1.氖泡式。 | 支 | 25 |
| 182 | 一字螺丝刀 | 1.一字槽，总长度≥250mm。 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 25 |
| 183 | 十字螺丝刀 | 1.十字槽，总长度≥250mm。 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 25 |
| 184 | 尖嘴钳 | 1.金属材质，长度≥170mm,把手附有橡胶套。 | 个 | 25 |
| 185 | 木锉 | 1.工业用木工锉。 2.规格：≥250mm，带手柄。 | 个 | 1 |
| 186 | 木工锯 | 1.带把手锯。 | 个 | 1 |
| 187 | 摩擦力实验器 | 1.产品组成 摩擦力实验器由金属底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料（三种不同材料，即砂纸、棉布、塑料片)、控制器(带匀速电机、调速开关、香蕉插头)、定滑轮、测力计(2.5N)、测力计支架、绳子、钩码(50gx2)等组成。 2.产品规格： （1）金属底板尺寸：≥800mm*100mm*18mm，金属板。 （2）摩擦板尺寸：≥400mm*90mm*18mm，松木板。 （3）摩擦块尺寸：≥110mm*50mm*50mm，共两块，四面平面分别为木面、砂纸面、棉布面、塑料片面；其余面为钩码槽 3.电机控制器：集成在金属底板上，采用冷轧钢板折弯静电喷塑，指示文字uv喷绘。配有：PWM直流电机调速器，2A电流，带自恢复保险，6V40转减速电机，定制输出轮，拨动式电源开关，香蕉插头。 4.测力计支架：面板采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸≥120mm*350mm，指示文字uv喷绘，配有定制滑轮，光滑无摩擦，配有2、5N测力计。 5.其他配件：绳子，钩码（50g*2）。 | 台 | 1 |
| 188 | 人体发电趣味演示仪 | 1.产品规格：≥445mm*345mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.铝电极和铜电极，带检流计，演示人体发电。 4.示教板应能平放在桌上，示教板侧边角采用ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 189 | 伯努利悬浮球演示器 | 1.产品规格：≥445mm*345mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.演示伯努利悬浮球的实验现象，验证伯努利原理。 4.示教板应能平放在桌上，示教板侧边角采用ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 190 | 改变物体运动状态实验装置 | 1.产品规格：≥645mm*445mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长≥200mm），小钢球、磁铁、电动控制小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 191 | 高压电弧触电示教板 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.12V供电，演示高压电弧的产生。塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离25 mm～50 mm可调。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 192 | 电阻定律演示器 | 1.产品规格：≥645mm*245mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.可定性描述导体的材料与电阻的关系，验证电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比的关系。电阻率与长度、横截面积无关。由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm直径均为0.3mm）。 4.示教板应能平放、竖立在桌上，示教板侧边角采用ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 193 | 电阻定律实验器 | 1.产品规格：≥645mm*195mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.可定性描述导体的材料与电阻的关系，验证电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比的关系。电阻率与长度、横截面积无关。由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm直径均为0.3mm）。 4.示教板应能平放、竖立在桌上，示教板侧边角采用ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 194 | 常见传感器示教板 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 3.可演示干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、应变片等应用实验 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 195 | 安全用电示教板 | 1.产品规格：≥645mm*470mm*60mm。 2.主要材质：ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。 3.12 V供电，能演示以下模式： 一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）； 二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 4.示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为约3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为约5mm厚三合板/密度板。 | 台 | 1 |
| 196 | 磁学实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 1.安培力演示器、导线、单刀开关、定值电阻10Ω、灵敏电流计、条形磁铁、螺线管（套装）、滑动变阻器、万用表、酒精灯等。 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.探究影响通电导线受力的因素 2.探究安培力的方向 3.感应电流方向探究实验 4.通电自感现象 5.断电自感现象 6.探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系 7.感温铁氧体 8.电磁振荡 ▲四、为保证产品质量，需满足或优于以下要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）：塑料硬度检测结果为合格；金属材料耐盐雾测试保护等级不低于10级；可迁移元素铬等检测结果为合格；性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求等检测结果为合格。 | 套 | 1 |
| 197 | 电学实验箱（I） | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 小灯泡、小灯座、滑动变阻器、单刀开关、电压表、电流表、电池盒、电阻定律实验器、稳压二极管、螺线管（套装）、电解电容（470μF）、日光灯启动器、点火器、镊子、酒精灯、强光手电筒、220Ω电阻、4、7kΩ电阻等。 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.测绘小灯泡的伏安特性曲线 2.探究导体电阻与其影响因素的定量关系 3.路端电压与负载的关系 4.练习使用万用表 5.测定电池的电动势和内阻 6.“与”门电路 7.“或”门电路 8.电感器对交变电流的阻碍作用 9.电容器对交流电的通导作用 10.光敏电阻特性、 11.热敏电阻特性 12.用日光灯启动器做温控开关 13.测量光照的强度 14.光控开关 15.温度报警器 16.检测发光二极管 17.测试与非门 | 套 | 1 |
| 198 | 电学实验箱（II） | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 指针式万用表、门电路演示器、74LS芯片、单刀双掷开关、光敏电阻、1000Ω普通电阻、热敏电阻、330Ω电阻、发光二极管、电位器、蜂鸣器、烧杯250ml、小灯泡等 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.测绘小灯泡的伏安特性曲线 2.探究导体电阻与其影响因素的定量关系 3.路端电压与负载的关系 4.练习使用万用表 5.测定电池的电动势和内阻 6.“与”门电路 7.“或”门电路 8.电感器对交变电流的阻碍作用 9.电容器对交流电的通导作用 10.光敏电阻特性、 11.热敏电阻特性 12.用日光灯启动器做温控开关 13.测量光照的强度 14.光控开关 15.温度报警器 16.检测发光二极管 17.测试与非门 | 套 | 1 |
| 199 | 静电学实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 枕形导体、锡纸、带绝缘支架导体球、多功能组合支架、泡沫小球、细棉线、双极电场线演示板、导线、带绝缘柄的金属小球、方座支架及配套、紫外线灯、放大镜等 三、实验清单 1.静电感应实验 2.探究影响电荷间相互作用力的因素 3.模拟电场线 4.研究空腔导体内表面的电荷 5.研究影响电容器电容大小的因素 6.观察光电效应 | 套 | 1 |
| 200 | 静电学实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 静电计、平行板电容器、导线、滑行座、锌板、验电器、砂纸、放大镜等。 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.静电感应实验 2.探究影响电荷间相互作用力的因素 3.模拟电场线 4.研究空腔导体内表面的电荷 5.研究影响电容器电容大小的因素 6.观察光电效应。 | 套 | 1 |
| 201 | 轨道小车实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 轨道、电磁打点计时器、直尺、秒表、小车、钓鱼线、钩码、电子秤、橡皮筋、放大镜等。 三、实验清单 需配合其他实验箱进行实验。 | 套 | 1 |
| 202 | 力学实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 电火花打点计时器、方座支架及配套、钩码、电子计时器、物体重心实验器、钓鱼线、记号笔、平面镜成像实验器、激光笔、单摆球组、条形磁铁、小沙袋、弹簧组、放大镜等。 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.用打点计时器测速度 2.探究小车速度随时间变化的规律 3.用打点计时器测量不同质量重物的下落加速度 4.确定薄板的重心 5.桌面的微小形变 6.用弹簧测力计研究木块静摩擦力 7.探究求合力的方法 8.探究加速度与力、质量的关系 9.探究作用力与反作用力的关系 10.直线运动的铁球受侧力影响的运动轨迹 11.研究平抛运动、 12.用圆锥摆粗略验证向心力的表达式 13.用沙袋体会向心力相关因素 14.用一条钓鱼线和两只图钉画椭圆 15.探究功与速度变化的关系 16.验证机械能守恒定律 17.相位实验 18.单摆周期影响因素 19.探究单摆周期与摆长的关系 20.探究单摆周期与摆长的关系 21.探究碰撞中的不变量 22.弹簧弹力大小和形变的关系 23.用单摆测量重力加速度的大小 | 套 | 1 |
| 203 | 力学实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 弹簧测力计1N、弹簧测力计2N、弹簧测力计5N、弹簧测力计10N、木块、砝码、橡皮筋、钓鱼线、白纸、复写纸、直尺、铅笔、电子秤、制图版、图钉、游标卡尺、放大镜等 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.用打点计时器测速度 2.探究小车速度随时间变化的规律 3.用打点计时器测量不同质量重物的下落加速度 4.确定薄板的重心 5.桌面的微小形变 6.用弹簧测力计研究木块静摩擦力 7.探究求合力的方法 8.探究加速度与力、质量的关系 9.探究作用力与反作用力的关系 10.直线运动的铁球受侧力影响的运动轨迹 11.研究平抛运动 12.用圆锥摆粗略验证向心力的表达式 13.用沙袋体会向心力相关因素 14.用一条钓鱼线和两只图钉画椭圆 15.探究功与速度变化的关系 16.验证机械能守恒定律 17.相位实验 18.单摆周期影响因素 19.探究单摆周期与摆长的关系 20.探究单摆周期与摆长的关系 21.探究碰撞中的不变量 22.弹簧弹力大小和形变的关系 23.用单摆测量重力加速度的大小 | 套 | 1 |
| 204 | 光学实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 梯形玻璃砖、大头针、学生套尺、A4白纸、激光笔、光学干涉衍射片、光屏、方座支架及配套、插片支架、铁线、肥皂液、酒精灯、烧杯、点火器、光偏振演示器、半圆玻璃砖等 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.测得玻璃的折射率 2.光的双缝干涉实验 3.观察薄膜干涉现象 4.光的偏振现象 5.光的偏振现象 | 套 | 1 |
| 205 | 热学实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 油膜实验器、记号笔、锥形瓶、塑料提取器、量筒、无孔橡皮塞、载玻片、盖玻片、墨汁、烧杯、胶头滴管、玻璃棒、玻璃板、透明胶带、硬币、铁线、毛细玻璃管、细棉线、美工刀、蜂蜡、单层云母片、缝衣针、乳胶管、抽气筒、单孔橡皮塞、玻璃导管、空气压缩引火仪等。 三、实验清单（需结合其他实验箱进行） 1.用油膜法估测分子的大小 2.观察布朗运动 3.随机性与统计规律 4.晶体非晶体导热性 5.液体表面张力 6.浸润和不浸润实验 7.毛细现象 8.观察低压下的热水 9.功和内能 | 套 | 1 |
| 206 | 实验箱滑轮托盘 | 1.尺寸规格：≥高140mm*长530mm*宽575mm。 2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形； 3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固； 4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动； 5.承载能力：不低于60kg。 | 个 | 1 |
| 四、化学智慧化通风吊装实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互黑板 | - 一、屏体 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度＞4400mm。 二、安全 1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 3.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。 2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置标配非扩展HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 3.智能交互黑板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。 5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 6.前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 7.智能交互黑板接口具备丝印中文标识。 8.Android系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元。 10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 11.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 12.智能交互黑板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。 14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 15.智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求 1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置，如声音、亮度、网络等。 2.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各≥15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 7.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 10.智能交互黑板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 五、内置电脑 1.CPU采用Intel-I5处理器。 2.内存：≥8G DDR4。 3.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 | 个 | 1 |
| 2 | 展台 | 1.镜头:光学像素:1600万清晰度:中心≥1800线、四周≥1400线分辨率:4624×3468/7fps幅面:A4对焦:自动变焦:10倍数字。 | 个 | 1 |
| 3 | 护眼灯 | 1.中心区域30cm内照度≥500lux，边缘区域30-50cm内照度≥250lux，光线明亮且均匀。 2.照度均匀度：≤3，确保桌面明暗差异小，减少眼睛频繁调节导致的疲劳。 | 个 | 12 |
| 4 | 音响 | 1.无线咪小型化设计，方便使用，携带，保管。 2.自动搜频，可与每个教室的接收器自动组合。 3.自动锁频，同频无干扰，语音效果最佳。 4.使用锂电,一次充电可使用≥8小时以上。 5.音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全。 6.四路音频输入；2组有线麦克风输入；主机音量及高音、低音独立可调功能。 | 个 | 2 |
| 5 | 手持麦克风 | 1.数字无线麦。自动搜频，可与各个教室的功放自动对接，自动锁频无干扰，一次充电可使用6-10小时。 | 个 | 1 |
| 6 | 教师演示台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥2400mm×700mm×850mm； 2.台面：采用≥13mm厚优抗理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 3.结构：全钢结构柜体，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控抽屉、键盘抽屉以及多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.桌体：采用≥1.0一级冷轧钢板成型，焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件。 7.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8.拉手：采用内嵌入式拉手。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲10.教师演示台参照GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》等检测标准，需满足以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）力学性能通过以下检测：水平静载荷试验：力≥600N，加载≥10次；主台面垂直静载荷试验：力≥2000N，加载≥10次；跌落试验高度≥150mm，加载≥10次；水平耐久性试验：力≥300N，最大平衡载荷≥100kg，加载≥10000次；垂直耐久性试验：力≥600N，加载≥10000次；水平冲击稳定性试验：质量≥50kg，高度≥40mm，试验后产品无倾翻；垂直加载稳定性试验：力≥1000N，试验后产品无倾翻； （2)通过挥发性有机化合物检测（至少包含1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、α，α-二氯甲苯），检测结果为未检出； （3）通过中性盐雾试验≥360h,外观评级、保护评级检测结果达到10级。 | 张 | 1 |
| 7 | 多功能水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸≥600mm*450mm*820mm。 2.底围尺寸≥600mmx460mmx60mm，中间部分尺寸≥601mmx450mmx817mm；柜体采用厚度≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥452mmx600mmx420mm。 3.水槽最高深度≥400mm，最低深度≥355mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 | 套 | 1 |
| 8 | 双联水嘴 | 1.双联可折叠型鹅颈式实验室专用水嘴。 2.鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水嘴采用螺纹式安装，可方便拆卸。 3.开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 4.上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 个 | 1 |
| 9 | 教师椅 | 1.规格：≥500mm*460mm*850mm。 2.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。 3.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。 4.配有扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 把 | 1 |
| 10 | 洗眼器 | 1.单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 台 | 1 |
| 二、学生实验区域 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥1200mm*600mm*780mm，新型铝塑结构。 2.结构组成：由台面，横梁及左右支撑钣金折弯一体成型，立柱，顶底支撑脚，可调高度的地脚、书包斗等组成。 3.台面：采用≥20mm厚一体实芯实验室陶瓷板台面，耐酸、碱多种化学试剂，耐刮磨，耐摩擦。 4.后横梁及挡水线：采用78mmx12mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝型材拉伸成型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.钣金框架采用壁厚≥2.0mm的30x20mm(±2mm)长方形钢管折弯一体成型，材料表面经过防腐氧化处理和黑色纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重。 6.立柱：采用标准椭圆管，长度≥100mm，宽度≥50mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝材，为增加强度，立柱壁上拥有两个螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 7.支撑脚：实验台顶脚和底脚铝压铸一次成型，实验台地脚≥546mm*64mm*91mm，采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 8.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的工程塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 9.书包斗，尺寸≥480mm*330mm*154mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 ▲10.实验台(含书包斗)参照GB/T 42998-2023《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法醛酮类化合物》；GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（2）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）实验台力学性能通过以下检测：水平静载荷试验：力≥600N，加载≥10次；主台面垂直静载荷试验：力≥2000N，加载≥10次；跌落试验高度≥150mm，加载≥10次；水平耐久性试验：力≥300N，最大平衡载荷≥100kg，加载≥10000次；垂直耐久性试验：力≥600N，加载≥10000次；水平冲击稳定性试验：质量≥50kg，高度≥40mm，试验后产品无倾翻；垂直加载稳定性试验：力≥1000N，试验后产品无倾翻； （2）实验台书包斗通过塑料件理化性能检测，包含冲击强度检测，耐老化检测（室内用≥360h）。 | 张 | 24 |
| 2 | 多功能水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸≥600mm*450mm*820mm。 2.底围尺寸≥600mmx460mmx60mm，中间部分尺寸≥601mmx450mmx817mm；柜体采用厚度≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥452mmx600mmx420mm。 3.水槽最高深度≥400mm，最低深度≥355mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 | 套 | 12 |
| 3 | 双联水嘴 | - 1.双联可折叠型鹅颈式实验室专用水嘴。 2.鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水嘴采用螺纹式安装，可方便拆卸。 - 3.开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 - 4.上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 个 | 12 |
| 4 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 | 只 | 48 |
| 三、智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制箱 | 1.整体尺寸（长×宽×高）：850mm*400mm*220mm(±5mm)；箱体为≥1.2mmSPCC冷轧钢板制作而成，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，上端为电气设备安装层，下端为控制操作显示系统； 3.2P电源总开关一组，学生总控2P小型断路器一组。 4.控制箱带一启动按钮开关和一急停开关。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制显示装置 | 规格：≥10寸高分辨率显示装置，集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室高压及0-24V低压进行单独或分组控制。 3.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 4.通风控制系统：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 5.供排水控制系统：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 |
| 3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制：对全室电压进行单独或分组控制。 3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度探测系统 | 1.系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 1 |
| 四、顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装内部主体结构 | 1.规格（长×宽×高）：≥1340mm*550mm*170mm。 2.承重骨架整体采用≥1.5mm冷轧钢板，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。动力轴采用SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 组 | 7 |
| 2 | 智能吊装箱体 | 1.规格（长×宽×高）：≥1680mm*620mm*246mm。 2.整体外腔体采用新型SMC复合材料制作，经高温模压工艺成型。具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工艺采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 ▲3.智能吊装箱体参照GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》等检测标准，需满足或优于以下要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： 通过甲醛释放量检测，检测结果≤0.050mg/m³；通过可迁移元素检测（至少包括：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg）。 | 组 | 7 |
| 3 | 吊装吊架 | 1.规格（长×宽×高）：≥450mm*390mm*110mm。 2.采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 组 | 14 |
| 4 | 吊装系统摇臂装置 | 1.规格（长×宽×高）：≥900mm*220mm*80mm。 2.动力选用了超静音安全低压24V电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，铝合金挤压成型，摇臂连接座采用铝合金模具压铸加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 组 | 13 |
| 5 | 智能学生终端 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 0-24V： 1.教师主控型，学生接收老师输送的设定电源电压。 2.学生电源采用PC亮光薄膜面板，触摸式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，采用≥2.0寸显示装置显示电源学生交直流电压。 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 5.485模块：采用485网络模块接口。 | 组 | 13 |
| 6 | 数据输出分析模块 | 1.舱体一侧居中位置配备≥7英寸（偏差±5%）彩色显示装置，实时显示功能工作状态。 | 组 | 7 |
| 7 | 急停装置 | 1.铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 13 |
| 8 | 吊装通信系统 | 1.BV≥Φ2.5mm²，长度≥35米，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |
| 9 | 自动给排水系统 | 1.自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 2.所有排水由智能化控制系统集中控制。三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排水后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排水功能。 | 套 | 13 |
| 10 | 给排水接口 | 1.给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 13 |
| 11 | 给排水管（地面以上） | 1.给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 3.给排水管质量至少达到相关国标标准，供给教室水槽以及各学生桌水槽给排水使用，长度≥25米。 | 室 | 1 |
| 12 | 安装支架 | 1.采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 1 |
| 13 | 系统调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2.系统结构调试。 3.系统控制调试。 4.室内通风系统调试。 5.给排水调试。 6.供电系统调试。 7.照明系统调试。 | 套 | 1 |
| 14 | 系统安装辅件 | 1.采用双钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接等。 | 项 | 1 |
| 五、通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装吸风罩 | 1.功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 2.伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管≥φ75mm；第二段外管≥φ68mm；圆管壁厚≥1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径≥φ59mm，壁厚≥3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣，使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围≥1300mm；收缩最小≤570mm；伸缩顺畅。 3.关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 5.风罩固定柄：高强度工程注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内。 6.伞形吸风罩采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，外径规格：≥φ150mm，高≥75mm。 ▲7.吊装吸风罩参照GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，《气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物》，需满足或优于以下（1）-（4）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）通过多溴联苯检测，检测结果为未检出； （2）通过冲击强度检测，检测结果为无剥落、无裂纹、无皱纹； （3）重金属检测：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。 （4）通过4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷检测，检测结果为未检出。 | 个 | 26 |
| 2 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 3 | 室外通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径≥315mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 风机 | 1.离心风机≥5.5KW，转速≥1400r/min，流量6677-11200m³/h，全压≥980-650Pa。 2.噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 3.配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 4.配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 套 | 1 |
| 5 | 风机调节控制器 | 1.频率50-60HZ，采用电流无感矢量控制，额定电压：AC3PH380V+15%。 | 套 | 1 |
| 6 | 消音器 | 1.≥φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音＜50分贝。 | 套 | 1 |
| 7 | 风机软连接 | 1.≥φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1 |
| 8 | 风机控制系统 | 1.采用国标3*4mm²+1*2.5mm²电缆线。电缆长度≥30米，电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆弯曲半径≥电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 项 | 1 |
| 五、生化准备室（含危化品室） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2.尺寸（长×宽×高）：≥2400mm*600mm*780mm。 ▲3.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，且满足如下（1）-（8）项参数要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、邻二甲苯、饱和氧化锌等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：满足甲醛释放量<0.05mg/m3；可迁移有害元素:铬（Cr）≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 4.台面与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 5.前横梁采用≥45mm*30mm，壁厚≥1.6mm的铝型材，有加强抗变形的凹槽。 6.后横梁采用≥45mm*30mm，壁厚≥1.6mm的铝型材，造型截面为后端连续相切弧形。 7.实验桌立柱：采用≥110mm*50mm，壁厚≥1.8mm的铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 8.实验桌顶脚：≥545mm*72mm*100mm，采用≥2.5mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 9.实验桌地脚：≥510mm*64mm*91mm，采用≥2.5mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚成型为”工”字型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 10.拉杆≥100mm*10mm采用铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，安装简单，稳定性强。 11.书包斗（长×宽×高）：≥480mm*290mm*175mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生操作终端 | 采用防尘盒安装在实验台面上或书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面。箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关。学生控制面板使用ABS材料加贴膜。 技术指标： 1.交流输出多功能五孔插座。 2.配有高压电源保险管：2A。 3.配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 | 个 | 2 |
| 3 | 药品柜 | 1.尺寸（长×宽×高）≥1000mm×500mm×2000mm。带两层阶梯 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3.柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 （2）上部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （3）下部为ABS工程塑料对开门，不透明，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （4）底座高≥80mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 （5）顶部有通风口，配有通风管道。 | 个 | 2 |
| 4 | 仪器柜 | 加厚款，总重量≥140斤，并且上部柜和下部柜要用4个加强螺丝连接成整体，不得分开，多个药品柜并到一块柜门可以同时打开到90度以上。 1.尺寸（长×宽×高）≥1000mm×500mm×2000mm。 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3.柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 （2）上部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （3）下部为ABS工程塑料对开门，不透明，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.底座高≥80mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 8 |
| 5 | 标本柜 | 1.尺寸（长×宽×高）≥1000mm×500mm×2000mm。 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3.柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 （2）上部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （3）下部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.底座高≥80mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 2 |
| 6 | 毒害品存储柜 | 触控显示操作装置 1.规格（长×宽×高）：≥900mm×510mm×2050mm， 2.外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 - 3.柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔；柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 4.柜中部有至少3个三层阶梯式一次成型的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏。护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）≥0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。 5.柜顶部中间有≥Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃。控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 6.隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度≥150㎏/m3，厚度：≥40mm）。 7.密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009等检测标准的要求。 8.存储柜上安装磁锁、机械密码锁等。 9.通风控制装置 （1）柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 （2）柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。 （3）应有配有定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 （4）通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 （5）设备由液晶屏全功能控制，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。温湿度控制报警装置，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)。 | 个 | 1 |
| 7 | 通风系统 | 1.根据现场条件订制。 | 套 | 1 |
| 8 | 护眼灯 | 1.中心区域30cm内照度≥500lux，边缘区域30-50cm内照度≥250lux，光线明亮且均匀。 2.照度均匀度：≤3，确保桌面明暗差异小，减少眼睛频繁调节导致的疲劳。 | 个 | 4 |
| 9 | 系统辅材 | 1.线管材质采用UPVC国标管，线管直径φ20mm；BV2.5mm²做为支电线源， 2.线管及电线源需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 1 |
| 六、化学教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制黑板 | 1.≥900mm×600mm，双面。 | 块 | 1 |
| 2 | 打孔器 | 1.产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成； 2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3.空管与手柄焊接牢固，使用中不脱柄。 4.仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 2 |
| 3 | 打孔夹板 | 1.产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。 2.导向夹板、夹板采用木质材料，有供打孔用的通孔。 3.夹板长≥220mm，宽≥39mm,单板厚度≥15mm。 | 个 | 1 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 1.产品由刀架、砂石条等组成。 2.刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 3.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 4.砂石与刀架配合灵活，便于装拆。 5.刀口张角可调。 | 个 | 1 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1.化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔。 2.本产品由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成。 3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆。外形尺寸为≥250mmx105mmx70mm。 4.手轮由高强度塑料制成，外径≥∅120mm。 5.螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm。 6.钻孔管用45＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35-45，钻头有效长度为50mm±。四支钻头的外径、内径分别为外径：6 mm±0.1 mm，8 mm±0.1 mm，10mm±0.1 mm，12 mm±0.1mm。内径:4.5 mm±0.1 mm，6.5 mm±0.1 mm，8.5 mm±0.1 mm，10.5 mm±0.1 mm。 7.夹具有效夹持范围0-40mm。 8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深≥40mm，夹端设压碗。 | 台 | 1 |
| 6 | 仪器车 | 一、适用范围、规格： 1.适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。 2.手推式。 二、技术要求： 1.产品结构：整体采用钢管做车架，有两层托盘，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。 2.尺寸：≥(长)600mm×(宽)400mm×(高)800mm，车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 3.每层托盘有防振结构。 4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 辆 | 2 |
| 7 | 电动离心机 | - 0r/min～3000r/min，10mL×6。 | 台 | 1 |
| 8 | 离心沉淀器 | 1.手摇式。 | 台 | 1 |
| 9 | 金属酒精灯 | 1.材质：不锈钢； 2.容量：200mL。 3.产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。 4.外形尺寸：直径约85mm，高约95mm。 | 个 | 8 |
| 10 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用。 2.结构为座式，采用全铜金属材质。 3.由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 | 4 |
| 11 | 蒸馏水器 | - 2L~3L。 | 台 | 1 |
| 12 | 列管式烘干器 | 1.产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔11个，顶端为塑料帽，管长约170mm。 2.电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离。 3.被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟。 4.工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 台 | 1 |
| 13 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 1.箱体为全金属制，外形尺寸：≥390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：≥310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 2.电源：220V，50Hz。额定功率：900W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 14 | 水浴锅 | 1.铜制。 | 个 | 1 |
| 15 | 保温漏斗 | 铜制，整体用约0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。 1.产品由分斗体，斗颈，加热头三部分。 2.规格：外径约90mm，高约100mm | 个 | 2 |
| 16 | 塑料洗瓶 | 1.250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm~2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 25 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 1.本盘平时放于药品柜中，尺寸约≥300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 2.材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求。 | 个 | 10 |
| 18 | 实验用品提篮 | 1.产品由篮框和提手组成，篮框采用工程塑料制作，提篮不带手柄尺寸：≥435mm*300mm*112mm，仪器分左右两大格，尺寸分别为≥435mm*130mm*112mm，手柄中间两边有九个可以固定试管的孔径为15-23mm。 | 个 | 8 |
| 19 | 塑料水槽 | 长方形水槽。 1.外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm；壁厚≥1.8mm，四角圆度≤R5mm。 2.材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 49 |
| 20 | 碘升华凝华管 | 1、尺寸≥Φ34mm×28mm，无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不偏歪。 2、主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。 | 个 | 49 |
| 21 | 方座支架 | 一、适用范围、规格： 1.适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。 2.底座尺寸≥210×135mm，立杆直径≥12mm,长≥600mm。 3.大铁环内径≥90mm,柄长≥105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm。圆环开口中心线与环柄呈120°夹角，开口宽约20mm。 4.烧瓶夹夹口材料厚度≥2mm，宽度≥22mm。 5.垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6mm～14mm。 6.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≤3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度≤4mm。 | 套 | 49 |
| 22 | 万能夹 | 1.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口≥40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2。成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 5 |
| 23 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成。 2.铁环内径：≥73mm，外径：≥90mm，厚度≥4mm。 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥155mm，直径：≥6mm。 4.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 49 |
| 24 | 泥三角 | 1.产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2.金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥50mm，钢丝接头绞合。 3.石棉筒内径为≥Φ4mm，外径为≥Φ10mm。 4.石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。 5.金属丝应作防锈处理。 6.整体应平整、美观。 | 个 | 25 |
| 25 | 试管架 | 1.塑料8孔，8插。 | 个 | 49 |
| 26 | 漏斗架 | 1.漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。 2.底座由杂木制成，外型尺寸约260mm×65mm×25mm。 3.立杆直径Φ12 mm～15mm，长≥270mm。立杆应挺直并与底座垂直。 4.漏斗安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。安放板上可安放两个漏斗。 5.稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗，使板调到立杆的最高端，整个装置应稳固可靠，不发生翻倒。 | 个 | 1 |
| 27 | 滴定台 | 1.滴定台由台板.立杆组成。 2.台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸约280mm×140mm×10mm。 3.立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成，长度≥550mm。 | 个 | 25 |
| 28 | 滴定夹 | 1.本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸约为230mm×120mm×50mm。 2.两端能夹持约20mm以下直径的滴定管，两管平行。当两管盛满液体后，不下滑。 | 个 | 25 |
| 29 | 多用滴管架 | 1.与塑料多用滴管配套使用。 2.外形尺寸：滴管架分上下两层，每层≥10个插孔，孔径≥15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。 | 个 | 25 |
| 30 | 移液管架 | 1.产品采用厚度≥3mm的透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。 | 个 | 12 |
| 31 | 比色管架 | - 6孔。 | 个 | 25 |
| 32 | 组合式支架 | 1.产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 2 |
| 33 | 高中学生电源 | 1.交流：2V～16V/3A，每2V一档。 2.直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 24 |
| 34 | 高中教学电源 | 1.交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A。 2.直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A。 3.40A、8s自动关断。 | 台 | 1 |
| 35 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 25 |
| 36 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 1 |
| 37 | 电子天平 | - 100g，0.1g。 | 台 | 25 |
| 38 | 电子天平 | - 200g，0.001g。 | 台 | 1 |
| 39 | 电子天平 | - 400g，0.1g。 | 台 | 1 |
| 40 | 电子停表 | 1.0.1s。 2.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。 3.液晶显示，应带有简易计时、时间显示，带暂停按钮等功能且防震。 4.外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装。 | 只 | 1 |
| 41 | 温度计 | 1.红液。 2.全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3.测量范围：-20℃－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 50 |
| 42 | 数字测温计 | - -30℃～+200℃。 | 台 | 1 |
| 43 | 直流电流表 | - 2.5级，0.6A，3A。 | 只 | 25 |
| 44 | 灵敏电流计 | 1.±300μA。 | 只 | 25 |
| 45 | 多用电表 | 1.指针式，不低于2.5级。 | 个 | 1 |
| 46 | 演示电流电压表 | - 2.5级。 | 台 | 1 |
| 47 | 密度计 | 1.密度＞1 g/cm3。 | 支 | 1 |
| 48 | 密度计 | 1.密度＜1 g/cm3。 | 支 | 1 |
| 49 | 酸度计(pH计) | 1.笔式，测量范围：0.00～14.00pH。 2.分辨率：0.1pH。 3.精度：±0.1pH（20℃）。 4.工作环境：0～50℃。 5.校正：两点校正。 | 台 | 25 |
| 50 | 原电池实验器 | 1.产品由透明塑料容器及盖（电极板、铜板、锌板、铝板各一块）、电极卡和接线柱等组成。 | 个 | 25 |
| 51 | 贮气装置 | 1.产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2.贮气装置用透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3.各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。 4.塑料产品选用进口透明聚苯乙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 台 | 2 |
| 52 | 高中微型化学实验箱 | 1.含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。 | 个 | 14 |
| 53 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。 1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316（±2mm）×216（±2mm）×19±（1mm），板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 2.溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50（±2mm）×28（±2mm）×60（±2mm），溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为≥4mm，长≥48mm，外接导线及接线叉。 3.供电DC6Ｖ。 4.可同时演示五组。 | 台 | 1 |
| 54 | 微型溶液导电实验器 | 1.金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL。 | 套 | 25 |
| 55 | 中和热测定仪 | 产品主要由外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。 1.外筒采用ABS工程塑料制作，尺寸约φ100x130mm。 2.隔热套采用高密度泡沫成型，内筒采用玻璃材料制作，内径尺寸约φ60x70mm。 3.垫盖采用塑料加工，与外筒、内筒贴合紧密。 4.上盖采用透明塑料加工而成，设有插放搅拌棒和温度计的孔;搅拌棒采用直径5mm的有机玻璃棒制作，底端加工成环形。 | 套 | 25 |
| 56 | 化学实验废液处理装置 | 1.≥20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵。 | 台 | 1 |
| 57 | 气体实验微型装置 | 1.以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。 | 套 | 25 |
| 58 | 氢燃料电池演示器 | 1.两个质子交换膜电极，膜电极≥33mm×33mm。 | 套 | 1 |
| 59 | 氢燃料电池实验器 | 1.一个质子交换膜电极，膜电极≥15mm×15mm，带电流、电压表。 | 套 | 13 |
| 60 | 电解槽演示器 | 1.离子交换膜。 | 台 | 1 |
| 61 | 离子交换柱 | 1.含玻璃纤维和离子交换树脂。 | 支 | 25 |
| 62 | 电泳演示器 | 1.用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因； 2.仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 3.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 4.U型管直径约18mm。 5.底座为塑料制，尺寸：≥150mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 63 | 丁达尔现象实验器 | 1.由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2.盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3.通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。 | 台 | 25 |
| 64 | 二氧化氮球 | 1.双球，内封NO2和N2O4。 | 套 | 50 |
| 65 | 放电反应实验仪 | 1.通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率≤30W。 | 套 | 13 |
| 66 | 光化学实验演示器 | 1.能演示甲烷与氯气的反应。 | 台 | 1 |
| 67 | 化学实验演示平台 | 1.本平台由底座、摄像头、试管、试管支架、软件等组成。 2.借助摄像头捕提化学反应现象，让学生可直观了解化学反应现象。 3.实验时切勿将腐蚀性药品直接接触摄像头位置，以免损坏摄像头，使用完毕后将平台清理干净，存放于阴凉干燥处。 | 套 | 1 |
| 68 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系。 4.热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构。 5.炉缸剖面示出铁口、出渣口等。 6.产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。 7.各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1 |
| 69 | 分子结构模型 | 1.演示用，氢原子球直径≥23mm，其他原子球直径≥30mm。 | 套 | 2 |
| 70 | 分子结构模型 | 1.分组用。 | 套 | 24 |
| 71 | 金刚石结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 72 | 石墨结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 73 | 碳-60结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 74 | 氯化钠晶体结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 75 | 氯化铯晶体结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 76 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1.球直径≥25mm。 | 套 | 1 |
| 77 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1.球直径≥25mm。 | 套 | 1 |
| 78 | 金属晶体结构模型 | 1.球直径≥30mm。 | 套 | 1 |
| 79 | 电子云杂化轨道模型 | 1.模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 | 套 | 1 |
| 80 | 气体摩尔体积模型 | - 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成。 2.气体摩尔体积正方体规格为≥282mm×282mm×282mm，厚度为约 - 2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 |
| 81 | 沸腾焙烧炉模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。 2.结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。 | 个 | 1 |
| 82 | 硫酸接触室模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。 2.玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。 | 个 | 1 |
| 83 | 氨合成塔模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。 2.玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。 | 个 | 1 |
| 84 | 炼钢转炉模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 1 |
| 85 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1.各类≥5种。 | 盒 | 1 |
| 86 | 原油常见馏分标本 | 1.≥8种,耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固。 | 盒 | 1 |
| 87 | 合成有机高分子材料标本 | 1.≥10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。 | 盒 | 1 |
| 88 | 新型无机非金属材料标本 | 1.氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 | 盒 | 1 |
| 89 | 复合材料标本 | 1.≥5种。 | 盒 | 1 |
| 90 | 量筒 | 1.标称容量：10mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 50 |
| 91 | 量筒 | 1.标称容量：25mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 50 |
| 92 | 量筒 | 1.标称容量：50mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 50 |
| 93 | 量筒 | 1.标称容量：100mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 94 | 量筒 | 1.标称容量：500mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 95 | 量筒 | 1.标称容量：1000mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 96 | 量杯 | 1.标称容量：250mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4.量杯放在平台上，不应摇晃。 5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 97 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：50mL。 3.容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 2 |
| 98 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：100mL。 3.容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 50 |
| 99 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：250mL。 3.容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 4 |
| 100 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：500mL。 3.容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 30 |
| 101 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：1000mL。 3.容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 2 |
| 102 | 滴定管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：酸式，25mL。 | 支 | 50 |
| 103 | 滴定管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：酸式，50mL。 | 支 | 25 |
| 104 | 滴定管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：碱式，25mL。 | 支 | 50 |
| 105 | 滴定管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：碱式，50mL。 | 支 | 25 |
| 106 | 滴定管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：聚四氟乙烯活塞，50mL。 | 支 | 1 |
| 107 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ12mm×70mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 300 |
| 108 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 300 |
| 109 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ18mm×180mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 150 |
| 110 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ20mm×200mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 150 |
| 111 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ32mm×200mm，硬质，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 30 |
| 112 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ40mm×200mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 30 |
| 113 | 具支试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ18mm×180mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.支管与试管连接处牢固、平滑。 | 支 | 20 |
| 114 | 具支试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ20mm×200mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.支管与试管连接处牢固、平滑。 | 支 | 20 |
| 115 | 硬质玻璃管 | 1.透明钠钙玻璃制，硬质。 2.规格：φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在。 | 支 | 30 |
| 116 | 硬质玻璃管 | 1.透明钠钙玻璃制，硬质。 2.规格：φ20mm×250mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在。 | 支 | 10 |
| 117 | 燃烧管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ25mm×300mm。 | 支 | 2 |
| 118 | Y形试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：φ20mm。 | 支 | 3 |
| 119 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：5mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 |
| 120 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 |
| 121 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100 |
| 122 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 |
| 123 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100 |
| 124 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100 |
| 125 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 20 |
| 126 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 |
| 127 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：圆底，长颈，250mL。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 50 |
| 128 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.圆底，短颈，厚口250mL。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 30 |
| 129 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.圆底，长颈，500mL。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 50 |
| 130 | 烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.平底，长颈，250mL。 3.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 5 |
| 131 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，100mL。 3.底部不允许有结石.节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 50 |
| 132 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，250mL。 3.底部不允许有结石.节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 15 |
| 133 | 蒸馏烧瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：250mL。 | 个 | 50 |
| 134 | 酒精灯 | 1.150mL。 2.采用透明钠钙玻璃制造，灯口、灯罩为螺旋式，避免非使用状态下的酒精挥发造成的浪费，同时能够保障学生的使用安全性，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 50 |
| 135 | 酒精灯 | 1.250mL，单头。 | 个 | 2 |
| 136 | 酒精灯 | 1.250mL，双头。 | 个 | 2 |
| 137 | 干燥塔 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL | 个 | 2 |
| 138 | 气体洗瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质； 2.规格：250mL。 | 个 | 2 |
| 139 | 抽滤瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：500mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 2 |
| 140 | 抽气管 | 1.高硼硅玻璃材质。 2.灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距≤2.5mm。 3.喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点。 4.磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。 5.当水压在1kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600mm。 | 个 | 2 |
| 141 | 干燥器 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：160mm。 | 个 | 4 |
| 142 | 气体发生器 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：250mL。 | 个 | 4 |
| 143 | 冷凝器 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：直形，300mm。 | 支 | 25 |
| 144 | 冷凝器 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：球形，300mm。 | 支 | 1 |
| 145 | 牛角管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：弯形，φ18mm×150mm。 | 支 | 25 |
| 146 | 漏斗 | 1.规格：60mm。 2.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。 | 个 | 50 |
| 147 | 漏斗 | 1.规格：90mm。 2.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。 | 个 | 6 |
| 148 | 安全漏斗 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：直形。 3.口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 个 | 5 |
| 149 | 安全漏斗 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：双球。 3.口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 个 | 2 |
| 150 | 分液漏斗 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥(梨)形，100mL。 | 个 | 25 |
| 151 | 分液漏斗 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：球形，50mL。 | 个 | 25 |
| 152 | 布氏漏斗 | 1.瓷，80mm。 | 个 | 2 |
| 153 | T形管 | 1.高硼硅玻璃材质； 2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm 3.灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 个 | 25 |
| 154 | Y形管 | 1.高硼硅玻璃材质。 2.规格：弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm～8mm；全高：100mm±5mm。 3.弯管角度：60º±3º。 4.灯工焊接牢固，口部平整烘光。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 |
| 155 | 离心管 | 1.≥10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 10 |
| 156 | 干燥管 | 1.150mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中。 | 支 | 50 |
| 157 | 干燥管 | 1.Φ15mm×150mm，U型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中。 | 支 | 50 |
| 158 | 干燥管 | 1.U型，φ20mm×200mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中。 | 支 | 3 |
| 159 | 干燥管 | 1.U型，具支，φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中。 | 支 | 3 |
| 160 | 活塞 | 1.直形。 | 支 | 5 |
| 161 | 活塞 | 1.T形。 | 支 | 2 |
| 162 | 圆水槽 | 1.φ200mm×100mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 8 |
| 163 | 圆水槽 | 1.φ270mm×140mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 4 |
| 164 | 玻璃钟罩 | 1.φ150mm×280mm。 | 个 | 2 |
| 165 | 钴玻璃片 | 1.焰色反应专用钴玻片，尺寸：≥50*50mm。 | 个 | 50 |
| 166 | 集气瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：125mL，附毛玻璃片。 3.磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 个 | 100 |
| 167 | 集气瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL，附毛玻璃片。 3.磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4.瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 个 | 20 |
| 168 | 集气瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：500mL，附毛玻璃片。 3.磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。 4.瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 个 | 5 |
| 169 | 液封除毒气集气瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL。 | 个 | 5 |
| 170 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 171 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：125mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 172 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 60 |
| 173 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：500mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 10 |
| 174 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 175 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，125mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 20 |
| 176 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 20 |
| 177 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 70 |
| 178 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：125mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 179 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 80 |
| 180 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：500mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 30 |
| 181 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：1000mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 30 |
| 182 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：3000mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 3 |
| 183 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 184 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，125mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 185 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 25 |
| 186 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，500mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 2 |
| 187 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，1000mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 2 |
| 188 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：棕色，3000mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 1 |
| 189 | 下口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：5000mL。 | 个 | 2 |
| 190 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：30mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 191 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 192 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：茶色，30mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 50 |
| 193 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：茶色，60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 80 |
| 194 | 坩埚 | 1.瓷，≥30mL。 | 个 | 50 |
| 195 | 坩埚钳 | 1.≥200mm。 | 个 | 25 |
| 196 | 烧杯夹 | 1.产品用厚度为≥2mm的不锈钢板制造，总长度为≥300mm，宽度为≥20mm。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 个 | 4 |
| 197 | 镊子 | 1.镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度≥9mm，镊子的长度为160±5mm。 2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 个 | 50 |
| 198 | 试管夹 | 1.木制或者竹制，长度≥170mm，宽度约20mm，厚度约10mm。 2.试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥8mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 3.试管夹持部位圆弧内径≤18mm。 | 个 | 50 |
| 199 | 水止皮管夹 | 1.产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好、弹性好。 | 个 | 50 |
| 200 | 螺旋皮管夹 | 1.产品用钢材制成，应作防锈处理。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持范围最大应≥20 mm，夹子的夹持应可靠吻合好。 4.螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 5 |
| 201 | 石棉网 | 1.产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2.金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≥2mm，金属网为边长≥125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100mm，厚度为≥3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4.整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 50 |
| 202 | 二连球 | 1.由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 |
| 203 | 燃烧匙 | 1.产品由半圆面和金属丝结合制成。 2.半圆面为铜材制造，直径Φ为≥20mm左右。 3．金属丝约用≥Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为≥240mm左右。 | 个 | 50 |
| 204 | 药匙 | 1.产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长≥150mm；具有一定的韧性，不易折断。 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 个 | 60 |
| 205 | 玻璃管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：φ5mm～φ6mm，管口应打磨避免划伤事故。 | 千克 | 6 |
| 206 | 玻璃管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：φ7mm～φ8mm，管口应打磨避免划伤事故。 | 千克 | 5 |
| 207 | 玻璃棒 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：φ3mm～φ4mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | 千克 | 4 |
| 208 | 玻璃棒 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：φ5mm～φ6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | 千克 | 4 |
| 209 | 软胶塞 | 1.用天然橡胶制造，白色，0号～12号。 | 千克 | 10 |
| 210 | 橡胶管 | 1.橡胶制品，内径7～8mm，壁厚≥1mm。 | 千克 | 4 |
| 211 | 乳胶管 | 1.产品用乳胶制造。 2.产品内径为5～6mm，壁厚≥1mm。 3.产品每根之长度应≥10米。 | 米 | 60 |
| 212 | 试管刷 | 1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2.金属丝用≥Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度≥250mm。 3.制成的试管刷要求不散、不脱毛。 4.整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 50 |
| 213 | 烧瓶刷 | 1.由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2.金属丝用≥φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度≥250mm，铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，长度65mm，铁丝中上部鬃毛束长度≥30mm，鬃毛长度≥15mm，要求不散，不脱毛。 3.铁丝尾端带有挂孔。 | 个 | 25 |
| 214 | 滴定管刷 | 1.由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 个 | 25 |
| 215 | 结晶皿 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：80mm。 | 个 | 2 |
| 216 | 表面皿 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：60mm。 | 个 | 50 |
| 217 | 表面皿 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：100mm。 | 个 | 4 |
| 218 | 研钵 | 1.瓷，60mm。 | 个 | 50 |
| 219 | 研钵 | 1.瓷，90mm。 | 个 | 2 |
| 220 | 蒸发皿 | 1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造。 2.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。 3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷。 | 个 | 50 |
| 221 | 蒸发皿 | 1.实验用加热仪器100mm，陶瓷制造。 2.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。 3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷。 | 个 | 5 |
| 222 | 反应板 | 1.至少6穴。 | 个 | 50 |
| 223 | 井穴板 | 1.9孔,约0.7mL×9。 | 个 | 50 |
| 224 | 井穴板 | 1.6孔，约5mL×6，附带双导气管的井穴塞。 | 个 | 50 |
| 225 | 塑料多用滴管 | - 约3mL。 | 支 | 1000 |
| 226 | 白金丝 | 1.≥φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 | 支 | 2 |
| 227 | 铝(条) | 1.工业。 | 克 | 250 |
| 228 | 铝(片) | 1.工业。 | 克 | 250 |
| 229 | 铝(箔) | - 1.工业。 | 克 | 50 |
| 230 | 锌(粒) | 1.工业。 | 克 | 1000 |
| 231 | 锌(粒) | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 232 | 铁(还原铁粉) | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 233 | 铁(片) | 1.工业。 | 克 | 500 |
| 234 | 铁(丝) | 1.工业。 | 克 | 500 |
| 235 | 铜(紫铜片) | 1.工业。 | 克 | 1000 |
| 236 | 铜(丝) | 1.工业。 | 克 | 1000 |
| 237 | 碘 | 1.试剂。 | 克 | 100 |
| 238 | 二氧化锰 | 1.试剂。 | 克 | 2000 |
| 239 | 三氧化二铁 | 1.试剂。 | 克 | 100 |
| 240 | 氧化铜 | 1.工业。 | 克 | 100 |
| 241 | 氯化钾 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 242 | 氯化钠 | 1.试剂。 | 克 | 2000 |
| 243 | 氯化钠 | 1.工业。 | 克 | 3000 |
| 244 | 氯化镁 | 1.试剂。 | 克 | 50 |
| 245 | 氯化铵 | 1.工业。 | 克 | 1500 |
| 246 | 氯化亚铁 | 1.试剂。 | 克 | 50 |
| 247 | 溴化钠 | 1.试剂。 | 克 | 250 |
| 248 | 碘化钾 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 249 | 硫酸亚铁 | 1.试剂。 | 克 | 1000 |
| 250 | 硫酸钾 | 1.试剂。 | 克 | 250 |
| 251 | 硫酸钠 | 1.试剂。 | 克 | 250 |
| 252 | 硫酸铝 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 253 | 硫酸铵 | 1.工业。 | 克 | 100 |
| 254 | 硫化亚铁 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 255 | 碳酸钠 | 1.工业。 | 克 | 2500 |
| 256 | 碳酸氢钠 | 1.工业。 | 克 | 2000 |
| 257 | 大理石 | 1.工业。 | 克 | 2000 |
| 258 | 碳酸氢铵 | 1.工业。 | 克 | 500 |
| 259 | 硅酸钠(水玻璃) | 1.试剂。 | 毫升 | 100 |
| 260 | 乙酸钠 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 261 | 硫氰酸钾 | 1.试剂。 | 克 | 250 |
| 262 | 氧化钙(生石灰) | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 263 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1.试剂。 | 克 | 1000 |
| 264 | 石蕊 | 1.指示剂。 | 克 | 10 |
| 265 | 酚酞 | 1.指示剂。 | 克 | 25 |
| 266 | 品红 | 1.染料。 | 克 | 25 |
| 267 | pH广范围试纸 | - 1～14。 | 本 | 20 |
| 268 | 蓝石蕊试纸 | 1.检验溶液的酸碱性。 | 本 | 15 |
| 269 | 红石蕊试纸 | 1.检验溶液的酸碱性。 | 本 | 15 |
| 270 | 淀粉碘化钾试纸 | 1.试纸，检验氧化性物质用，主要是气体物质。 | 本 | 10 |
| 271 | 定性滤纸 | 1.≥7cm。 | 盒 | 15 |
| 272 | 高中化学实验材料 | 1.小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。 | 份 | 25 |
| 273 | 电极材料 | 1.石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 | 套 | 25 |
| 274 | 一字螺丝刀 | 1.一字槽，总长度≥250mm。 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3．旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 |
| 275 | 十字螺丝刀 | 1.十字槽，总长度≥250mm。 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3．旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 |
| 276 | 尖嘴钳 | 1.≥160mm。 | 把 | 1 |
| 277 | 手锤 | 1.供学生敲击物体的手动工具。 2.规格：中号，木制手柄。长度≥280mm。 3.锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。 4.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀。 | 把 | 1 |
| 278 | 三角锉刀 | 1.≥250mm带柄。 | 个 | 1 |
| 279 | 剪刀 | 1.铁制品，塑料手柄,长约215mm。 | 把 | 1 |
| 280 | 玻璃瓶盖开启器 | 1.铁制。 | 套 | 1 |
| 281 | 玻璃管切割器 | 1.可切割直径≥20mm以下玻璃管。 | 个 | 1 |
| 282 | 工作服 | 防酸碱。 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 1.外观无破损、斑点、污物等缺陷。 2.应做工精细，穿着方便书、舒适。 3.所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 50 |
| 283 | 护目镜 | 1.侧面完全遮挡。 | 个 | 50 |
| 284 | 手套 | 1.耐酸。 | 双 | 50 |
| 285 | 实验防护屏 | 1.三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2.尺寸≥300mm×290mm一块，尺寸≥300mm×145mm二块，厚度≥2mm。 3.防护屏支撑牢靠，平稳。 4.合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |
| 286 | 定量实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 烧杯、容量瓶、胶头滴管、玻璃棒、酸式滴定管、碱式滴定管、滴定管夹、锥形瓶、短颈漏斗、Y型管、水准管、长颈漏斗、单孔橡皮塞、玻璃导管90度、表面皿、有机玻璃棒（带丝绸）等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.配制一定物质的量浓度的溶液 2.硫酸铜晶体中结晶水含量的测定 3.中和滴定法测定氢氧化钠溶液的浓度 4.测定含有少量氣化钠的碳酸氢钠的含量 5.测定含有少量氧化钠的过氧化钠的纯度 6.气体摩尔体积的测定(拓展实验) 7.静电对不同液流方向的影响 | 套 | 1 |
| 287 | 金属实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 培养皿、烧杯、试管、胶头滴管、玻璃导管90度、温度计、试管、单孔橡皮塞、玻璃导管、锥形瓶、球形分液漏斗、双孔橡胶塞、铂丝棒、蓝色钴玻璃片、条形磁铁、蒸发皿、砂纸、二连球、脱脂棉等。 三、实验清单 1.钠的性质 2.钾的性质 3.过氧化钠的性质 4.碳酸钠和碳酸氢钠的性质 5.碳酸钠与二氧化碳的反应 6.焰色反应 7.铝热反应 8.铝的氧化 9.铝与氢氧化钠溶液的反应 10.氢氧化铝的制取 11.氢氧化铝的弱酸性和弱碱性 12.比较钠镁金属活泼性--与水反应 13.比较镁铝金属活泼性--与酸反应 14.钾、镁与水的反应 15.硫酸亚铁和硫酸铁溶液分别与氢氧化钠反应 16.铁盐和亚铁盐的性质 17.铝表面的保护膜 18.铁粉与水蒸气的反应 | 套 | 1 |
| 288 | 非金属实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 集气瓶、无孔橡胶塞、毛玻璃片、玻璃导管90/15度、毛玻璃片、短颈漏斗、长颈圆底烧瓶、玻璃导管(直)L=200mm、玻璃导管(尖嘴)L=200mm、烧杯250ml、双孔橡皮塞、蓝色石蕊试纸、无孔橡皮塞、单孔橡皮塞、具支洗气瓶烧杯250ml、塑料提取器20ml、广泛PH试纸、玻璃棒、球形分液漏斗、毛玻璃片、红色石蕊试纸、干燥管、玻璃导管（尖）、硬质玻璃管、小咀接头等。 三、主要器材配置 四、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.氯气的性质. 2.钠在氯气中燃烧 3.检验氯离子，溴离子，碘离子的实验 4.从海带中提取碘 5.氯化氢的物理性质 6.硫与铁反应 7.铜与氯、硫的反应 8.二氧化硫的性质 9.浓硫酸使蔗糖脱水 10.硫化亚铁与酸的反应 11.铜与浓硫酸的反应 12.浓硫酸能制备溴化氢 13.浓硫酸的特性 14.氨水的性质 15.氨与碱的反应 16.氨气喷泉实验 17.氨和氯化氢的反应 18.实验室制取硝酸 19.硅酸的制取和硅酸钠的性质 20.同周期、同主族元素性质的递变 | 套 | 1 |
| 289 | 非金属实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 试管、胶头滴管、试管D=15mm、烧杯100ml塑料、梨形分液漏斗无、玻璃棒、烧杯50m1、砂纸、玻璃导管、具支试管无、双球U型管、二连球、锥形瓶250ml、量筒、井穴板、烧杯100ML等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.氯气的性质. 2.钠在氯气中燃烧 3.检验氯离子，溴离子，碘离子的实验 4.从海带中提取碘 5.氯化氢的物理性质 6.硫与铁反应 7.铜与氯、硫的反应 8.二氧化硫的性质 9.浓硫酸使蔗糖脱水 10.硫化亚铁与酸的反应 11.铜与浓硫酸的反应 12.浓硫酸能制备溴化氢 13.浓硫酸的特性 14.氨水的性质 15.氨与碱的反应 16.氨气喷泉实验 17.氨和氯化氢的反应 18.实验室制取硝酸 19.硅酸的制取和硅酸钠的性质 20.同周期、同主族元素性质的递变 | 套 | 1 |
| 290 | 有机化合物实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 试管、强光手电筒、球型分液漏斗、玻璃导管90度、集气瓶、毛玻璃片、针头、小咀接头、U型管、玻璃导管（尖嘴）、试管、试管夹、烧杯等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.甲烷与氯气的反应 2.乙烯的实验室制法及其性质 3.乙炔的实验室制取及性质 4.苯与液溴的反应 5.苯的硝化反应 6.苯酚的物理性质 7.比较苯酚与碳酸酸性的强弱 8.乙醇与金属钠的反应 9.乙醇的消去反应 10.乙醇的氧化 11.乙酸乙酯的制备与性质乙醇、乙酸的主要性质 12.乙醛的氧化反应(甲醛的氧化反应) 13.蛋白质的盐析与变性，颜色反应 14.乙醇跟氢卤酸反应 15.制备乙酸丁酯 16.石蜡的催化裂化 17.煤的干馏 18.有机化合物中常见官能团的检验 19.糖类的性质 | 套 | 1 |
| 291 | 有机化合物实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 短颈圆底烧瓶、烧杯100m1、玻璃棒、玻璃导管60度、螺口塞具支接头、温度计、双孔橡皮塞、长颈圆底烧瓶、玻璃导管尖嘴、具支试管、具支试管无、双球U形管、单孔橡胶塞、玻璃导管（直）、烧杯250m1、温度计0-200度、锥形瓶、集气瓶、具支试管、塑料直尺、胶头滴管、小咀接头、ph试纸、表面皿、数字温度计等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.甲烷与氯气的反应 2.乙烯的实验室制法及其性质 3.乙炔的实验室制取及性质 4.苯与液溴的反应 5.苯的硝化反应 6.苯酚的物理性质 7.比较苯酚与碳酸酸性的强弱 8.乙醇与金属钠的反应 9.乙醇的消去反应 10.乙醇的氧化 11.乙酸乙酯的制备与性质乙醇、乙酸的主要性质 12.乙醛的氧化反应(甲醛的氧化反应) 13.蛋白质的盐析与变性，颜色反应 14.乙醇跟氢卤酸反应 15.制备乙酸丁酯 16.石蜡的催化裂化 17.煤的干馏 18.有机化合物中常见官能团的检验 19.糖类的性质 | 套 | 1 |
| 292 | 化学反应原理实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 中和热测定器、灵敏电流计、原电池装置、导线、U型管、石墨棒、灵敏电流计、电池、电池盒、导线、单孔橡皮塞、碘化钾试纸、红水温度计、鳄鱼夹、单刀开关、烧杯、具支试管无、双孔塑料板等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.中和反应的热效应 2.中和反应反应热的测定 3.锌铜原电池 4.电解氯化铜溶液制作简单的燃料电池、简单的电镀实验化学能转化成电能 5.铁的吸氧腐蚀 6.原电池 7.胶体的性质 8.测量锌与硫酸溶液反应速率 9.催化剂对化学反应速率的影响 10.温度对固体溶解度的影响 11.温度对气体溶解度的影响 12.无水硫酸铜的变色 13.温度对醋酸钠溶液水解平衡的影响 14.高锰酸钾溶于水的现象 15.物质溶解过程中的能量变化硫酸铜和明矾的溶解和结晶 16.硫酸铜晶体的变化 17.测定大理石与盐酸反应生成二氧化碳的化学反应速率 18.浓度对化学反应速率的影响 19.影响化学反应速率的几个因素的实验 20.探究影响化学平衡移动的因素、不同浓度氯化铁与硫氰化钾溶液的反应. 21.压强对化学平衡的影响 22.温度对化学平衡的影响 23.物质的导电性 24.物质在熔化的导电性 26.盐溶液的酸碱性 27.不同条件下醋酸溶液的PH 28.化学平衡及其移动 29.电解饱和食盐水、不同价态含硫物质的转化 | 套 | 1 |
| 293 | 化学反应原理实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 烧杯、玻璃棒、数字温度计、玻璃导管90度、试管、烧杯50ml、激光笔、短颈漏斗、胶头滴管、锥形瓶、球形分液漏斗、塑料提取器、双孔橡胶塞、电子计时器红色石蕊试纸、鲁尔阀、PH计等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.中和反应的热效应 2.中和反应反应热的测定 3.锌铜原电池 4.电解氯化铜溶液制作简单的燃料电池、简单的电镀实验化学能转化成电能 5.铁的吸氧腐蚀 6.原电池 7.胶体的性质 8.测量锌与硫酸溶液反应速率 9.催化剂对化学反应速率的影响 10.温度对固体溶解度的影响 11.温度对气体溶解度的影响 12.无水硫酸铜的变色 13.温度对醋酸钠溶液水解平衡的影响 14.高锰酸钾溶于水的现象 15.物质溶解过程中的能量变化硫酸铜和明矾的溶解和结晶 16.硫酸铜晶体的变化 17.测定大理石与盐酸反应生成二氧化碳的化学反应速率 18.浓度对化学反应速率的影响 19.影响化学反应速率的几个因素的实验 20.探究影响化学平衡移动的因素、不同浓度氯化铁与硫氰化钾溶液的反应. 21.压强对化学平衡的影响 22.温度对化学平衡的影响 23.物质的导电性 24.物质在熔化的导电性 26.盐溶液的酸碱性 27.不同条件下醋酸溶液的PH 28.化学平衡及其移动 29.电解饱和食盐水、不同价态含硫物质的转化 ▲四、为保证产品质量，需满足或优于以下要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）：塑料硬度检测结果为合格；金属材料耐盐雾测试保护等级不低于10级；可迁移元素铬等检测结果为合格；性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求等检测结果为合格。 | 套 | 1 |
| 294 | 物质的获取与检测实验箱实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 烧杯、烧杯、玻璃棒、短颈漏斗、蒸发皿、PH试纸、表面皿、烧杯100m、塑料点样毛细管、井穴板、玻璃棒、喷水瓶、塑料直尺、培养皿、试管D=20mm、铂丝棒、蓝色钴玻璃片、胶头滴管、分馏柱、双球U型管、小咀接头、红水温度计等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.实验室制取蒸馏水 2.粗盐提纯 2用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子 3.氯化钠的提纯 4.孔雀石的检验 5.氯化铁的鉴定 6溶液的鉴别 7.混合溶液中的离子检验 8.分析某种固体混合物的成分 9.实验推断混合物的成分 10.鉴定某种化肥的主要成分是硫酸铵 11.纸上层析分离甲基橙和酚酞 12.用重结晶法除去硝酸钾中少量的氯化钠 13.石油分馏 14.简单配合物的形成 | 套 | 1 |
| 295 | 物质的获取与检测实验箱实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 圆底烧瓶、冷凝管、锥形瓶100m1、蒸馏头、牛角管、红水温度计、试管、胶头滴管、玻璃棒、短颈漏斗等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.实验室制取蒸馏水 2.粗盐提纯 3.用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子 4.氯化钠的提纯 5.孔雀石的检验 6.氯化铁的鉴定 7.溶液的鉴别 8.混合溶液中的离子检验 9.分析某种固体混合物的成分 10.实验推断混合物的成分 11.鉴定某种化肥的主要成分是硫酸铵 12.纸上层析分离甲基橙和酚酞 13.用重结晶法除去硝酸钾中少量的氯化钠 14.石油分馏 15.简单配合物的形成 | 套 | 1 |
| 296 | 铁架台实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 铁架台及配套支架、酒精灯、点火器、石棉网、电子天平、称量纸、药匙、胶头滴管等。 三、实验清单 （需其他实验箱配合使用） | 套 | 1 |
| 297 | 通用实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 洗瓶、瓷坩埚、坩埚钳、乳胶管、泥三角、药匙、镊子、滤纸、美工刀、试管夹、塑料水槽、试管刷、止水夹、钓鱼线、量筒等。 三、实验清单 （需配合其他实验箱使用） | 套 | 1 |
| 298 | 通用实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 定性滤纸量筒铁架台及配套不锈钢酒精灯等。 三、实验清单 （需其他实验箱配合使用） | 套 | 1 |
| 299 | 实验箱滑轮托盘 | 1.尺寸规格：≥高140mm*长530mm*宽575mm。 2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形； 3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固； 4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动； 5.承载能力：≥60kg。 | 个 | 1 |
| 七、生物智慧化吊装实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互黑板 | - 一、屏体 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度＞4400mm。 二、安全 1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 3.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。 2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置标配非扩展HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 3.智能交互黑板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。 5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 6.前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 7.智能交互黑板接口具备丝印中文标识。 8.Android系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元。 10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 11.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 12.智能交互黑板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。 14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 15.智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求 1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置，如声音、亮度、网络等。 2.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各≥15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 7.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 10.智能交互黑板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 五、内置电脑 1.CPU采用Intel-I5处理器。 2.内存：≥8G DDR4。 3.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 | 个 | 1 |
| 2 | 展台 | 1.镜头:光学像素:1600万、清晰度:中心≥1800线、四周≥1400线、分辨率:4624×3468/7fps、幅面:A4、对焦:自动变焦:10倍数字 | 个 | 1 |
| 3 | 护眼灯 | 1.中心区域30cm内照度≥500lux，边缘区域30-50cm内照度≥250lux，光线明亮且均匀。 2.照度均匀度：≤3，确保桌面明暗差异小，减少眼睛频繁调节导致的疲劳。 | 个 | 12 |
| 4 | 音响 | 1.无线咪小型化设计，方便使用，携带，保管。 2.自动搜频，可与每个教室的接收器自动组合。 3.自动锁频，同频无干扰，语音效果最佳。 4.使用锂电,一次充电可使用8小时以上。 5.音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全。 6.四路音频输入；2组有线麦克风输入；主机音量及高音、低音独立可调功能。 | 个 | 2 |
| 5 | 手持麦克风 | 1.数字无线麦。自动搜频，可与各个教室的功放自动对接，自动锁频无干扰，一次充电可使用6-10小时 | 个 | 1 |
| 6 | 教师演示台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥2400mm×700mm×850mm； 2.台面：采用≥13mm厚优抗理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。为了确保实验人员的健康安全。 3.结构：全钢结构柜体，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控抽屉、键盘抽屉以及多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.桌体：采用≥1.0一级冷轧钢板成型，焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 7.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8.拉手：采用内嵌入式拉手。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |
| 7 | 多功能水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸≥600mm*450mm*820mm。 2.底围尺寸≥600mmx460mmx60mm，中间部分尺寸≥601mmx450mmx817mm；柜体采用厚度≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥452mmx600mmx420mm。 3.水槽最高深度≥400mm，最低深度≥355mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 | 套 | 1 |
| 8 | 双联水嘴 | 1.双联可折叠型鹅颈式实验室专用水嘴。 2.鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水嘴采用螺纹式安装，可方便拆卸。 3.开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 4.上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 个 | 1 |
| 9 | 教师椅 | 1.规格：≥500mm*460mm*850mm。 2.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。 3.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。 4.配有扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 把 | 1 |
| 10 | 洗眼器 | 1.单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 台 | 1 |
| 二、学生实验区域 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1.规格尺寸（长×宽×高）：≥1200mm*600mm*780mm，新型铝塑结构。 2.结构组成：由台面，横梁及左右支撑钣金折弯一体成型，立柱，顶底支撑脚，可调高度的地脚、书包斗等组成。 3.台面：采用≥20mm厚一体实芯实验室陶瓷板台面，耐酸、碱多种化学试剂，耐刮磨，耐摩擦。 4.后横梁及挡水线：采用78mmx12mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝型材拉伸成型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.钣金框架采用壁厚≥2.0mm的30x20mm(±2mm)长方形钢管折弯一体成型，材料表面经过防腐氧化处理和黑色纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重。 6.立柱：采用标准椭圆管，长度≥100mm，宽度≥50mm（±2mm）壁厚≥1.5mm的优质铝材，为增加强度，立柱壁上拥有两个螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 7.支撑脚：实验台顶脚和底脚铝压铸一次成型，实验台地脚≥546mm*64mm*91mm，采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 8.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的工程塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 9.书包斗，尺寸≥480mm*330mm*154mm，采用ABS改性塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强。 | 张 | 24 |
| 2 | 多功能水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸≥600mm*450mm*820mm。 2.底围尺寸≥600mmx460mmx60mm，中间部分尺寸≥601mmx450mmx817mm；柜体采用厚度≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥452mmx600mmx420mm。 3.水槽最高深度≥400mm，最低深度≥355mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 ▲4.水槽柜参照GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件耐冷热循环应无裂缝、鼓泡、变色、起皱； （2）水槽柜通过邻苯二甲酸酯检测：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，以上6项检测结果均为未检出或≤0.1%； （3）水槽柜通过重金属含量检测：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg。 | 套 | 12 |
| 3 | 双联水嘴 | 1、双联可折叠型鹅颈式实验室专用水嘴。 2、鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水嘴采用螺纹式安装，可方便拆卸:3、开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。4、上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 个 | 12 |
| 4 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 ▲7.实验凳参照GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（3）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）: （1）通过金属涂层附着力检测，要求不低于2级；任意方向倾翻试验，无倾翻现象(水平加载≥20N,座面加载≥600N)； （2）通过邻苯二甲酸酯检测（至少包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP），检测结果均为未检出或≤0.1%；家具涂层可迁移元素检测（至少包括：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷 (As) ≤25mg/kg）； （3）通过力学性能满足以下检测：座面静载荷试验：力≥950N，加载≥10次；椅背静载荷试验：力≥410N，加载≥10次；座面前沿静载荷试验：加载≥10次；座面耐久性试验：座面加载≥950N，≥10000次试验；座面冲击试验：高度≥140mm，加载≥10次；跌落试验：跌落高度≥150mm，加载≥10次；试验后，零部件无断裂无豁裂；用手揿压牢固的部件无永久性松动；零部件无影响使用功能的磨损和变形；五金件连接无松动；零部件无明显位移变化。 | 只 | 48 |
| 三、智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制箱 | 1.整体尺寸（长×宽×高）：850mm*400mm*220mm(±5mm)；箱体为≥1.2mmSPCC冷轧钢板制作而成，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。 2.控制箱体内分二段式结构设计，上端为电气设备安装层，下端为控制操作显示系统。 3.2P电源总开关一组，学生总控2P小型断路器一组。 4.控制箱带一启动按钮开关和一急停开关。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制显示装置 | 规格：≥10寸高分辨率显示装置，集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室高压及0-24V低压进行单独或分组控制。 3.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 4.通风控制系统：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 5.供排水控制系统：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1 |
| 3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。 1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.电源控制：对全室电压进行单独或分组控制。 3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度探测系统 | 1.系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 1 |
| 四、顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装内部主体结构 | 1.规格（长×宽×高）：≥1340mm*550mm*170mm。 2.承重骨架整体采用≥1.5mm冷轧钢板，表面光滑不易变形，强度高，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。动力轴采用SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 组 | 7 |
| 2 | 智能吊装箱体 | 1.规格（长×宽×高）：≥1680mm*620mm*246mm。 2.整体外腔体采用新型SMC复合材料制作，经高温模压工艺成型。具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工艺采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全：灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板。 | 组 | 7 |
| 3 | 吊装吊架 | 1.规格（长×宽×高）：≥450mm*390mm*110mm 2.采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 ▲3.吊装吊架参照GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》等检测标准，需满足或优于以下（1)-(2)项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）产品通过观性能检测，焊接件焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位，无夹渣、无气孔、无焊瘤、无焊丝头、无咬边、无飞溅，表面波纹均匀；喷漆（塑）涂层无漏喷、无锈蚀、无脱色、无掉色等，光滑均匀，色泽一致，无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆等； （2）冲击强度（冲击高度至少400mm）无剥落、无裂纹、无皱纹。 | 组 | 14 |
| 4 | 吊装系统摇臂装置 | 1.规格（长×宽×高）：≥900mm*220mm*80mm。 2.动力选用了超静音安全低压24V电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，铝合金挤压成型，摇臂连接座采用铝合金模具压铸加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 组 | 13 |
| 5 | 智能学生终端 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 0-24V： 1.教师主控型，学生接收老师输送的设定电源电压。 - 2.学生电源采用PC亮光薄膜面板，触摸式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，采用≥2.0寸显示装置显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～12V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 5.485模块：采用485网络模块接口。 ▲6.参照GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》等检测标准；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准，需满足或优于以下（1）-（5）项要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）： （1）低温实验检测：器具在试验箱内温度保持-20℃持续放置≥5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h，试验后，器具能正常工作； （2）高温实验检测：器具在试验箱内温度保持﹢40℃持续放置≥5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h，试验后，器具能正常工作； （3）重金属含量检测：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出； （4）通过耐冷热循环检测，检测结果为：无裂纹、无鼓炮、无变色、无起皱； （5）通过冲击强度检测，检测结果为无剥落、无裂纹、无皱纹。 | 组 | 13 |
| 6 | 数据输出分析模块 | 1.舱体一侧居中位置配备≥7英寸（偏差±5%）彩色显示装置，实时显示功能工作状态。 | 组 | 7 |
| 7 | 急停装置 | 1.铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 13 |
| 8 | 吊装通信系统 | 1.BVΦ2.5mm²，长度≥35米，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |
| 9 | 自动给排水系统 | 1.自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 2.所有排水由智能化控制系统集中控制。三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排水后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排水功能。 | 套 | 13 |
| 10 | 给排水接口 | 1.给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 13 |
| 11 | 给排水管（地面以上） | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 3.给排水管质量至少达到相关国标标准，供给教室水槽以及各学生桌水槽给排水使用，长度≥25米。 | 室 | 1 |
| 12 | 安装支架 | 1.采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 1 |
| 13 | 系统调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2.系统结构调试。 3.系统控制调试。 4.给排水调试。 5.供电系统调试。 6.照明系统调试。 | 套 | 1 |
| 14 | 系统安装辅件 | 1.采用双钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接等。 | 项 | 1 |
| 八、生物教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1.产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成。 2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利。 3.空管与手柄焊接牢固，使用中不脱柄。 4.仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 套 | 5 |
| 2 | 仪器车 | 1.产品结构：整体采用钢管做车架，有两层托盘，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。 2.尺寸：≥(长)600mm×(宽)400mm×(高)800mm，车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 3.每层托盘有防振结构。 4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 辆 | 2 |
| 3 | 生物显微镜 | 1.适用于中小学实验教学用，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。 2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造。 3.放大倍率：640X,总放大倍数为40×64×100×160×400×640×。 4.惠更斯目镜:10X、16X，消色差物镜:4X、10X、40X，镜头放置在专用盒内。 5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜。 6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置。 7.反光镜直径为≥50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈。 8.粗动调焦范围为≥23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm。 9.光学系统成像应清晰，零件表面无明显缺陷。 10.使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦，齐焦误差范围应符合标准GB/T2985-2008要求。 11.物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，≥0.03mm。 12.显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。 13.显微镜的外表应美观。电镀表面不应有脱落和斑点，漆面不得有碰伤痕迹，零件表面应光洁，无毛刺，平整美观 14.显微镜外包装为木箱包装,木箱材质为免漆木纹防火板,显微镜定位于木箱内。 | 台 | 24 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.≥1000倍，带光源、标尺。 | 台 | 24 |
| 5 | 生物显微镜 | 1.显微镜光学总放大倍数（目镜倍数乘以物镜倍数，不含附加镜头）：100X-1000X，显微镜分辨率不低于0.28um。 2.观察镜筒：铰链式双目30°倾斜，铰链部分可以360度旋转，可以提升眼点高度；瞳距48～75mm，左右目镜筒视度可调。 3.目镜：广角目镜WF10X/16mm。 4.物镜：共轭距离≧160mm,4个消色差物镜4X,10X,40X,100X高倍镜带香柏油。 5.转换器：四孔外倾转换器，响声定位。 6.双层载物台：双层机械平台带移动标尺，尺寸115mm×110mm以上，移动范围60mm×30mm以上。 7.调焦机构：粗微调同轴，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm。 8.聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25。 9.电光源：冷光源照明，1W LED冷光源，光源亮度连续可调。 | 台 | 6 |
| 6 | 数码显微镜 | 1.≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件。 | 台 | 1 |
| 7 | 双目立体显微镜 | 1.≥40倍。 | 台 | 2 |
| 8 | 放大镜 | 1.放大倍数：≥5倍，有效通光孔径≥30mm。 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为塑料材质，高清光学玻璃镜片。 3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 | 个 | 25 |
| 9 | 电动离心机 | 1.0r/min～4000 r/min。 2.≥10mL×8，无刷电机，带电锁。 | 台 | 1 |
| 10 | 恒温水浴锅 | 1.一列两孔。 | 台 | 2 |
| 11 | 烘干箱 | 1.≥80L。 | 台 | 1 |
| 12 | 恒温培养箱 | 1.室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L。 | 台 | 1 |
| 13 | 整理箱 | 1.产品为组合式，手提20L尺寸≥370mm*270mm*220mm。 2.产品必配部件。 a)整理箱箱体1个。 b)整理箱箱盖1个 3.主要用途：该产品根据教科书要求内容，对物理、化学、生物实验室仪器及药品进行运输收集，临时储存摆放,回收归位整理。 4.整理箱箱体用环保塑料制作。 | 个 | 10 |
| 14 | 塑料洗瓶 | 1.250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm~2mm，瓶口紧实不漏气。 | 个 | 5 |
| 15 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2.方座支架的底座尺寸为≥210mm×135mm，立杆直径为≥Φ12mm，一端有≥M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4.立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 49 |
| 16 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成。 2.铁环内径：≥73mm，外径：≥90mm，厚度：≥4mm。 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥155mm，直径≥6mm。 4.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 25 |
| 17 | 试管架 | - 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 25 |
| 18 | 试管架 | - 32孔，铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 4 |
| 19 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 8 |
| 20 | 温度计 | 1.红液。 2.全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3.测量范围：-20℃－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 25 |
| 21 | 酸度计(pH计) | 1.笔式，测量范围：0.00～14.00pH。 2.分辨率：0.1pH。 3.精度：±0.1pH（20℃）。 4.工作环境：0～50℃。 5.校正：两点校正。 | 台 | 5 |
| 22 | 接种环 | 1.金属手柄，合金金属丝。 | 支 | 25 |
| 23 | 研磨过滤器 | 1.容量≥20mL。 | 个 | 25 |
| 24 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1.产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。 | 个 | 1 |
| 25 | 细胞亚显微结构模型 | 1.本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 个 | 1 |
| 26 | 细胞膜结构模型 | 1.产品根据“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长≥260mm、宽≥180mm、高≥110mm。 2.脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3.蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 4.模型支架为活动性支架，可作不同平面翻转。 | 个 | 1 |
| 27 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1.本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。 | 个 | 24 |
| 28 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1.产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 个 | 24 |
| 29 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。 1.DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。 2.住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 3.双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 个 | 1 |
| 30 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1.四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离。 | 个 | 24 |
| 31 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4.标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5.标本为平铺装片，每片材料≥2mmx2mm，四周剪切整齐。 | 片 | 60 |
| 32 | 植物细胞有丝分裂 | 1.洋葱根尖纵切。 | 片 | 60 |
| 33 | 胞间连丝切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4.标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5.切片厚度不超过20μm。 6.材料面积≥1.5mm，细胞不倾斜。 7.标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 | 片 | 60 |
| 34 | 黑藻叶装片 | 1.显示细胞核及叶绿体。 | 片 | 60 |
| 35 | 酵母菌装片 | 1.标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2.酵母菌为单细胞卵圆形。 3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5.标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6.材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 60 |
| 36 | 水绵装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3.应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4.标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 片 | 60 |
| 37 | 大肠杆菌涂片 | 1.在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态。 2.清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛。 3.标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌。 4.实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 60 |
| 38 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见。 4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5.切片厚度为6～8μm。 6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 60 |
| 39 | 草履虫分裂生殖装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出：未分裂草履虫的形态。 3.大核变长，小核分裂为二。 4.虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 5.虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 6.标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 7.标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 8.标本用洋红或苏木精染色，分色适当。虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 片 | 60 |
| 40 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3.材料应取自蝗虫精巢。 4.切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 60 |
| 41 | 蛙血涂片 | 1.多重染色。 | 片 | 60 |
| 42 | 表皮细胞装片 | 1.蛙或蝾螈。 | 片 | 60 |
| 43 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构。 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核。 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管。 4．标本取材于哺乳动物的膈肌。 5．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 | 片 | 60 |
| 44 | 平滑肌分离装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2．能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理。 4．细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 | 片 | 60 |
| 45 | 心肌切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构。 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5.在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6.标本取材于哺乳动物的心脏。 7.切片厚度在8μm以内，材料面积≥4×4mm2。 8.用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9.呈纵断面的肌纤维应≥材料面积的2/5。 10.应保持细胞结构正常。 | 片 | 60 |
| 46 | 运动神经元装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态。 2.能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3.不要求显示尼氏体。 4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片。 5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 片 | 60 |
| 47 | 胰腺切片(示胰岛) | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构。 2.取材于大鼠。 | 片 | 60 |
| 48 | 正常人染色体装片 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片。 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体。 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 5.吉姆萨染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 60 |
| 49 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 1.适用于课堂显微镜观察用。 | 片 | 60 |
| 50 | 线粒体切片 | 1.材质：玻璃材质；细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 60 |
| 51 | 量筒 | 1.标称容量：10mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 |
| 52 | 量筒 | 1.标称容量：25mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 |
| 53 | 量筒 | 1.标称容量：50mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 |
| 54 | 量筒 | 1.标称容量：100mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 |
| 55 | 量筒 | 1.标称容量：500mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 5 |
| 56 | 量筒 | 1.标称容量：1000mL。 2.透明钠钙玻璃材质。 3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。 4.量筒放在平台上，不应摇晃。 5.当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 5 |
| 57 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：25mL。 3.容量瓶上标志应清晰.耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 25 |
| 58 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：100mL。 3.容量瓶上标志应清晰.耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 5 |
| 59 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：250mL。 3.容量瓶上标志应清晰.耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 5 |
| 60 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：500mL。 3.容量瓶上标志应清晰.耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 5 |
| 61 | 容量瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成。 2.规格：1000mL。 3.容量瓶上标志应清晰.耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 5 |
| 62 | 移液管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：1mL。 | 支 | 25 |
| 63 | 移液管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：2mL。 | 支 | 25 |
| 64 | 移液管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：5mL。 | 支 | 25 |
| 65 | 移液管 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：10mL。 | 支 | 25 |
| 66 | 试管 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：约φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。 4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 个 | 200 |
| 67 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范.无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 200 |
| 68 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100 |
| 69 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 60 |
| 70 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 30 |
| 71 | 烧杯 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。 3.放在平台上不应旋转或摇晃。 4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 30 |
| 72 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，50mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 73 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，100mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 74 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 90 |
| 75 | 锥形瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：锥形，500mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 90 |
| 76 | 酒精灯 | 1.≥150mL。 2.采用透明钠钙玻璃制造，灯口、灯罩为螺旋式，避免非使用状态下的酒精挥发造成的浪费，同时能够保障学生的使用安全性，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 30 |
| 77 | 干燥器 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：≥160mm。 | 个 | 1 |
| 78 | 蒸馏水瓶 | 1.透明钠钙玻璃制。 2.规格：≥5000ml。 | 个 | 2 |
| 79 | 漏斗 | 1.规格：60mm。 2.口边光滑平整，无毛边，快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。 | 个 | 30 |
| 80 | 漏斗 | 1.规格：90mm。 2.口边光滑平整，无毛边.快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。 | 个 | 30 |
| 81 | 滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成。 2.规格：150mm；管身Φ7mm～8mm；管全长：150mm±10mm喇叭口Φ10mm±1mm。 3.球距上管口长：50mm±5mm。 4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀。 | 支 | 200 |
| 82 | 广口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：250mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 100 |
| 83 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：30mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 200 |
| 84 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 200 |
| 85 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：茶色，30mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 200 |
| 86 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：茶色，60mL。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.放在平台上不应旋转或摇晃。 | 个 | 200 |
| 87 | 试管夹 | 1.木制或者竹制，长度≥170mm，宽度约20mm，厚度约10mm。 2.试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥8mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 3.试管夹持部位圆弧内径≤18mm。 | 把 | 25 |
| 88 | 石棉网 | 1.在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网尺寸≥125mm×125mm,石棉材料涂敷面直径≥80mm。 3.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。 | 个 | 25 |
| 89 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长≥150mm；具有一定的韧性，不易折断。 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 把 | 25 |
| 90 | 玻璃棒 | 1.透明钠钙玻璃材质。 2.规格：φ5mm～φ6mm。 3.应力：在偏光仪中呈蓝色。 4.色泽：无色透明，允许微带黄绿色。 5.玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 3 |
| 91 | 研钵 | 1.瓷,≥φ60mm。 | 个 | 25 |
| 92 | 碘 | 1.试剂。 | 克 | 250 |
| 93 | 氯化钠 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 94 | 碘化钾 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 95 | 碳酸钠 | 1.试剂，无水。 | 克 | 500 |
| 96 | 柠檬酸钠 | 1.试剂。 | 克 | 500 |
| 97 | 品红 | 1.试剂。 | 克 | 25 |
| 98 | pH广范围试纸 | - 1～14。 | 本 | 25 |
| 99 | 甲基绿 | 1.试剂。 | 克 | 10 |
| 100 | 定性滤纸 | 1.7cm。 | 盒 | 5 |
| 101 | 胭脂红(洋红) | 1.试剂。 | 克 | 10 |
| 102 | 龙胆紫 | 1.试剂。 | 克 | 25 |
| 103 | 曙红B(伊红B) | 1.试剂。 | 克 | 10 |
| 104 | 美蓝 | 1.试剂。 | 克 | 10 |
| 105 | 酚红 | 1.试剂。 | 克 | 25 |
| 106 | 吡罗红 | 1.试剂。 | 克 | 10 |
| 107 | 载玻片 | 1.玻璃制品，无色透明，平整。尺寸≥25mm×75mm，厚度≥1mm，≥50片/盒。 2.载玻片是用显微镜观察标本时用来放标本的玻璃片，制作样本时，将细胞或组织切片放在载玻片上，将盖玻片放置其上，用作观察。 | 盒 | 10 |
| 108 | 盖玻片 | 1.玻璃制品，无色透明，平整。尺寸≥18mm*18mm，厚度≥0.15mm，≥50片/盒。 2.盖玻片是盖在材料上，避免液体和物镜相接触，以免污染镜头，呈正方形。 | 包 | 50 |
| 109 | 测电笔 | 1.氖泡式。 | 支 | 1 |
| 110 | 一字螺丝刀 | 1.一字槽，总长度≥250mm； 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 |
| 111 | 十字螺丝刀 | 1.十字槽，总长度≥250mm。 2.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 |
| 112 | 木工锤 | 1.供学生敲击物体的手动工具。 2.材质：钢，重约0.25kg。 3.锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。 4.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀。 5.榔头装柄后不得松动摇头。 | 把 | 1 |
| 113 | 钢手锯 | 1.由钢锯弓，钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm。 2.手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 |
| 114 | 剥线钳 | 1.材质：高碳钢，塑胶手柄。 2.剥线范围：0.9～5.5mm。 3.长≥165mm，中间带弹簧。 | 把 | 1 |
| 115 | 钢丝钳 | 1.材质：钢制，把手附有橡胶套。 2.规格：长度≥250mm。 | 把 | 1 |
| 116 | 活扳手 | 1.材质：中碳钢。 2.规格：长≥250mm。 | 把 | 1 |
| 117 | 工作服 | 棉，防酸碱。 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 1.外观无破损、斑点、污物等缺陷。 2.应做工精细，穿着方便书、舒适。 3.所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 49 |
| 118 | 护目镜 | 1.侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击。 | 个 | 49 |
| 119 | 乳胶手套 | 1.橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 付 | 5 |
| 120 | 动植物的生命活动及其环境影响实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 钓鱼线、卷尺、剪刀、滤纸、镊子、探针S形小钩、培养皿、纱布、解剖盘、脱脂棉、打孔器、卷尺、直尺、解剖器7件套、放大镜、广泛PH试纸、广口试剂瓶、塑料提取器、台灯、蓝色塑料小球、红色塑料小球、小盒子、吸水纸、盖玻片、血球计数板、试管、胶头滴管、标签纸、玻璃棒等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度 2.观察牛蛙的脊髓反射现象 3.环境因素对光合作用强度的影响 4.模拟种群数量估计 5.培养液中酵母菌种群数量的变化 6.水质污染对生物的影响 7.探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度 8.探究数量性状 9.土壤中小动物类群丰富度的研究 10.生物体维持PH稳定的机制 11.植物物种多样性的调查 12.自然选择对种群基因频率变化的影响 13.调查当地农田生态系统中的能量流动情况 | 套 | 1 |
| 121 | 蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 圆底烧瓶磨口、蛇形冷凝管、乳胶管、锥形瓶100m、点样毛细管、培养皿、牛角管、冷凝管、口塞型具支接头、蒸馏头、短颈漏斗、滤纸、钢尺、硅胶管、圆底烧瓶、口塞型具支接头、直形冷凝管、尾接管、锥形瓶、分液漏斗、短颈漏斗、红水温度计(0-200℃)等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.胡萝卜素的提取 2.植物芳香油的提取 | 套 | 1 |
| 122 | 非蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 玻璃棒、滤纸、载玻片、盖玻片、短颈漏斗、胶头滴管、透析袋、透析袋夹、试管、层析柱、分液漏斗、离心管圆底、玻璃棒、点样毛细管、纱布、无孔橡胶塞、脱脂棉、研钵、研杵、药匙、称量纸等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.DNA的粗提取和物理性状的观察 2.血红蛋白的提取和分离:凝胶色谱法 3.绿叶中色素的提取和分离 | 套 | 1 |
| 123 | 人体自稳态与环境影响实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 剪刀、3种颜色的彩纸、体温计、脱脂棉、听诊器、血压计、脱脂棉球、整合型血糖仪、一次性末梢采血针、血糖试条等 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.建立血糖调节的模型 2.探究影响人体体温恒定的因素 3.血糖的定量测定 | 套 | 1 |
| 124 | 微生物的观察、分离与培养实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 1.吸水纸、牙签、载玻片、锥形瓶、短颈漏斗、培养皿、棉绳、封口膜、胶头滴管、玻璃棒、钢尺、试管纱布、标签纸、精密pH试纸、接种环。 2.一次性无菌滴管、记号笔、涂布器、研钵、研杵、小铁铲等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.口腔细菌的显微观察 2.培养基的配制 3.土壤微生物的分解作用 4.微生物的接种以及菌落和抗生素抑菌现象的观察 5.用牛肉膏蛋白胨固体培养基进行大肠杆菌的纯化培养 6.分解纤维素的微生物的分离 7.土壤中分解尿素的细菌的分离和计数 8.用选择培养基分离土壤中的自生固氮菌 | 套 | 1 |
| 125 | 微生物发酵、植物的组织培养实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 陶瓷刀、试管、二连球、锥形瓶100ml、容量瓶、比色管、玻璃棒、短颈漏斗、广泛PH试纸、脱脂棉、解剖刀、砧板、镊子、橡皮筋、标签纸、吸水纸、培养皿、菜刀封口膜、解剖器7件套、剪刀、棉绳、食品刷、托盘等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.酵母菌的呼吸方式 2.腐乳的制作 3.果酒和果醋的制作 4.制作泡菜并检测亚硝酸盐含量 5.胡萝卜的组织培养 6.菊花的组织培养 7.月季的花药培养 8.用植物细胞工程快速繁殖芦荟 | 套 | 1 |
| 126 | 细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱I | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 DNA双螺旋结构模型组件、载玻片、盖玻片、解剖器7件套、培养皿、吸水纸、胶头滴管、生物玻片标本、放大镜、单面刀片、擦镜纸、物镜测微尺、锡纸、标签纸、小盒子、镊子、剪刀、塑料小球蓝色、塑料小球红色、牙签、黄色橡皮泥、红色橡皮泥等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.DNA分子模型的搭建 2.果蝇唾液腺细胞染色体观察 3.植物细胞的吸水和失水 4.细胞的观察和测量 5.小麦胚芽鞘的向光弯曲 6.性状分离比的模拟 7.低温诱导植物染色体数目的变化 8.多聚酶链式反应扩增DNA片段 9.观察DNA和RNA在细胞中的分布 10.观察根尖分生组织细胞的有丝分裂 11.观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片 12.建立减数分裂中染色体变化的模型 13.使用高倍显微镜观察几种细胞 14.体验制备细胞膜的方法, 15.细胞大小与物质运输的关系 16.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 17.模拟制作:重组DNA分子的模拟操作 18.植物花粉母细胞减数分裂的观察 19.植物细胞分化的观察 20.制作真核细胞的三维结构模型 | 套 | 1 |
| 127 | 细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 离心管、温度计、红水温度计、吸水纸、塑料餐刀、防护手套、药匙、两种颜色的硬纸板、剪刀、托盘等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.DNA分子模型的搭建 2.果蝇唾液腺细胞染色体观察 3.植物细胞的吸水和失水 4.细胞的观察和测量 5.小麦胚芽鞘的向光弯曲 6.性状分离比的模拟 7.低温诱导植物染色体数目的变化 8.多聚酶链式反应扩增DNA片段 9.观察DNA和RNA在细胞中的分布 10.观察根尖分生组织细胞的有丝分裂 11.观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片 12.建立减数分裂中染色体变化的模型 13.使用高倍显微镜观察几种细胞 14.体验制备细胞膜的方法 15.细胞大小与物质运输的关系 16.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 17.模拟制作:重组DNA分子的模拟操作 18.植物花粉母细胞减数分裂的观察 19.植物细胞分化的观察 20.制作真核细胞的三维结构模型 ▲四、为保证产品质量，需满足或优于以下要求（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）：塑料硬度检测结果为合格；金属材料耐盐雾测试保护等级不低于10级；可迁移元素铬等检测结果为合格；性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求等检测结果为合格。 | 套 | 1 |
| 128 | 铁架台实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 铁架台及配套支架、酒精灯、点火器、石棉网、电子天平、称量纸、药匙、胶头滴管等。 三、实验清单 （需其他实验箱配合使用） | 套 | 1 |
| 129 | 通用实验箱1 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 烧杯250mL、10mL量筒、100mL量筒、50mL量筒、烧杯100mL等。 三、实验清单 （需其他实验箱配合使用） | 套 | 1 |
| 130 | 营养物质的检测、酶的研究与应用实验箱 | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 玻璃棒、容量瓶、试管、卫生香、药勺、标签纸、双面刀片、小狼毫毛笔、培养、研钵、研杵、短颈漏斗、胶头滴管、载玻片、盖玻片、吸水纸、纱布试管、标签纸、红水温度计、广泛pH试纸、玻璃棒、塑料提取器、锥形瓶、药匙、计时器等。 三、实验清单（需其他实验箱配合使用） 1.溶液中蛋白质含量的测定 2.检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 3.比较过氧化氢在不同条件下的分解 4.探究影响酶活性的因素 5.果胶酶在果汁生产中的作用 6.酵母细胞的固定化 7.探讨加酶洗衣粉的洗涤效果 8.淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 | 套 | 1 |
| 131 | 通用实验箱II | 一、实验箱规格描述 1.箱体外观尺寸：≥500mm×360mm×200mm。 2.实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 3.材料工艺：箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 4.最大承重≥35公斤。 5.箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 二、器材清单 移液器、试管架、电子天平、试管夹、剪刀、试管等。 三、实验清单 （需其他实验箱配合使用） | 套 | 1 |
| 132 | 实验箱滑轮托盘 | 1.尺寸规格：≥482mm×345mm。 2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形。 3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固； 4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动； 5.承载能力：不低于60kg。 | 个 | 1 |
| 九、英语实训室建设 |  |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 1.处理器：≥8核、≥16线程、≥3.0 GHz。 2.内存：≥32 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存。 3.SSD硬盘：≥1个1024 G M.2 SSD。 4.显卡：独立显卡，显存容量≥2 GB，视频接口1个HDMI，0个DP，1个VGA。 5.机箱大小：≥21 L。 6.电源：≥200 W。 7.显示器：≥24英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口。 8.网络接口：≥1个RJ45千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒。 | 1 | 台 |
| 2 | △学生终端（核心产品） | 1.处理器：≥8核、≥16线程、≥3.0 GHz。 2.内存：≥8 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存。 3.SSD硬盘：≥256 G SATA SSD。 4.显卡：独立显卡，显存容量≥2 GB，视频接口1个HDMI，1个VGA。 5.机箱大小：≥11 L。 6.电源：≥200 W。 7.显示器：≥21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口。 8.网络接口：≥1个RJ45千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒。 ▲9.支持硬盘拆卸安装；（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲10.支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持≥双系统安装。（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲11.支持扩展接≥2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB。（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） | 48 | 台 |
| 3 | 教师机终端 | 1.处理器：≥8核、≥16线程、≥3.0 GHz。 2.内存：≥16 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存。 3.SSD硬盘：≥512 G SATA SSD。 4.显卡：独立显卡，显存容量≥2 GB，视频接口1个HDMI，1个VGA。 5.机箱大小：11 L。 6.电源：≥200 W。 7.显示器：≥23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口。 8.网络接口：≥1个RJ45千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒。 ▲9.可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（须提供有效的第三方检测机构出具的CMA标识的检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 10.支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 国产桌面云用户授权 | 桌面云解决方案采用主流VOI架构,为用户提供高性能云桌面服务。 1.提供B/S架构的WEB管理界面，方便管理者实时了解终端和服务器的运行状态、排查故障。 2.平台具备概览功能，可以直观展示终端分组情况，服务端运行情况，镜像空间，模板和镜像文件等内容。 3.可以通过桌面云服务端采用P2P的方式对终端的操作系统进行统一下发更新。 4.平台具备终端管控功能，可按照分组管理不同类型的终端设备，统计出终端总数、终端在线数、终端离线数信息，可以展示各分组内终端的详细信息，包括终端名称、终端型号、终端在线/离线状态、终端序列号、终端所在位置。 5.当用户使用终端出现问题时，可通过平台远程到对应终端查看系统或者应用问题，无需现场查看。 6.可对在线的终端进行分区，包括添加和编辑分区，选择NTFS、FAT32、EXT4分区格式，选择分区类型为系统分区还是数据分区。 7.在制作模板时，可选择开启/关闭远程连接确认功能，当管理平台远程连接模板分发的桌面时，需要终端接受才能远程。 8.可批量导出终端信息，以excel文件格式展示，包含终端名称、整机型号、序列号、IP、位置编号、系统信息、版本、状态、开机时间、分组名称信息。 ▲9.管理平台支持跨网段对终端进行远程开关机、远程协助、模板分发操作。（提供产品功能截图和第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖投标人公章） ▲10.支持在终端管理模块按照分组查看终端详细信息，包括包含终端型号、序列号、主板、CPU、内存、硬盘、声卡、网卡、显卡、显示器，可查看硬件具体数量，支持批量选中终端进行分组调整。（提供产品功能截图和第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖投标人公章） 11.支持手动开启/关闭终端管控功能和终端位置展示功能。 | 49 | 点 |
| 5 | 电子教室系统软件专业版 | 1.适用于教学培训机房场景，支持X86架构终端，兼容windows10系统。 2.具备屏幕广播、学生演示、共享白板、讨论、文件分发、文件收集、快速考试、试卷编辑、自定义考试、阅卷评分、调查、抢答竞赛、学生签到、班级模型、屏幕监看、U盘限制、网页限制、黑屏肃静、禁用键鼠、远程命令、分组管理、断线锁屏、防杀进程、远程消息等课堂教学管理功能。 ▲3.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 4.讨论：支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 | 49 | 点 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 1.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。交换机可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 2.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 3.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 4.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 5.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 6.支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能。 7.尺寸（宽×高×深）：≥440mm×43.6mm×160mm。 8.标准机架高度：1U。 9.重量：≤2.1 kg。 10.工作温度：-5℃～45℃。 11.工作湿度：5%～95%（非凝结）。 12.空载功耗：14W。 13.整机最大功耗：21 W。 14.交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 15.包转发率：108/126Mpps。 16.端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口。 17.4个1000Base-X以太网端口。 18.电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz。 19.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。 20.支持设置端口MAC地址学习最大个数。 21.VLAN：支持基于端口的VLAN。 22.支持基于MAC的VLAN。 23.支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。 24.ARP：支持ARP Detection功能。 25.支持ARP限速。 26.IPv4路由：支持IPv4静态路由。 27.IPv6路由：支持IPv6静态路由。 28.STP：支持STP/RSTP/MSTP。 29.链路聚合：支持LACP。 30.聚合组最大支持8个端口。 31.风暴控制：支持风暴控制。 32.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制。 33.支持基于端口速率百分比的风暴抑制。 34.支持基于PPS的风暴抑制。 35.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。 36.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。 37.ACL：支持包过滤功能。 38.支持双向ACL。 39.支持基于端口的限速。 40.支持基于流的重定向。 41.安全特性：支持用户分级管理和口令保护。 42.支持SSH2.0。 43.支持端口隔离。 44.支持802.1X。 45.支持端口安全。 46.支持MAC地址认证。 47.支持IP Source Guard。 48.支持HTTPs。 49.Console口：支持Console口。 50.SSH：支持SSH。 51.Telnet：支持Telnet。 52.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。 53.NTP：支持NTP时钟。 54.RMON：支持RMON。 55.FTP：支持FTP文件上下载管理。 56.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。 57.CFM：支持CFM。 58.EFM：支持EFM。 59.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。 60.系统日志：支持系统工作日志。 | 3 | 台 |
| 7 | 多媒体设备 | 含音响、功放、麦克风； 1.音响参数：≥1.2分频音箱，低音单元：≥8寸100磁35芯，高音单元：≥3寸55磁14芯。 2.额定功率：≥100W。 3.阻抗：≥8欧。 4.灵敏度：≥90dB。 5.频率响应：55HZ-20KHZ。 6.表面材料：黑色PVC。 7.箱体尺寸：≥250mm*460mm*270mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 英语听说耳机 | 1.使用高韧度材料，常规的严格测试，保证大幅度扭转不折断；内置USB声卡；采用USB2.0接口,保证音频信号传输质量；2.8米长的优质导线，单边出线设计，有效防止线材缠绕；使用噪音消除技术，抗干扰能力强，录音，通话质量更为清晰；考试专用。 | 49 | 个 |
| 9 | 机柜 | 1.22U网络机柜，≥600mm*600mm*1200mm；方孔条与安装梁为耐指纹敷铝锌板，其余为SPCC优质冷轧板。 | 1 | 台 |
| 10 | 网线 | 1.超六类非屏蔽网线。 | 3 | 箱 |
| 11 | 室内强弱电铺设及线槽 | 1.含PC阻燃二三插；按电脑桌位置铺设电线；超六类屏蔽双绞线及配件；音频线、音箱线、固压设备；水晶头、扎带、胶带、软管等弱电配件。 | 1 | 项 |
| 12 | 教师台 | 1.钢木结合材料一体成型，实木扶手；桌面为≥12mm木质耐划台面，尺寸：≥1100mm*780mm*1000mm。 | 1 | 张 |
| 13 | 双人电脑桌 | 1.≥1400mm*600mm*750/1050mm桌面采用三聚氰胺板。 2.≥25mm，桌架采用≥25mm*25mm优质方管，桌面三面带挡板，加固钢制底部，稳定不晃动。 3.工艺处理：桌架采用静电，粉末喷涂，高温固化。 | 24 | 套 |
| 14 | 教师椅 | 1.电脑中班椅。 2.海绵坐垫。 3.透气网布。 4.低噪轮。 | 1 | 张 |
| 15 | 学生凳 | 1.木质4脚加固方凳。 | 48 | 张 |
| 16 | 间墙调整等 | 1.间墙调整、更换门窗等。 | 1 | 项 |